Παρεμβολή KRIGING με arcmap (ARCGIS v. 10.2.2)

Να εμφανίζονται:

1. Στο επίπεδο οι θέσεις των σταθμών του αρχείου pro97 στο παράθυρο εργασίας

2. Ο αντίστοιχος πίνακας δεδομένων, “Attribute Table”

3. Όλα τα στάδια του “Kriging”

4. O πίνακας αποτελεσμάτων “Kriging”, δηλ. “Summary”

5. Η επιφάνεια “Kriging” με: α) χρωματική κλίμακα

β) αποχρώσεις ενός χρώματος

γ) Contours - ισοπληθείς , σε ρύθμιση “Geometrical interval” (Classify). Τι συμβαίνει αν αλλάξει η ρύθμιση;

δ) Να σχεδιαστούν το aιστόγραμμα, το ημιβαριόγραμμα, το QQ διάγραμμα και να γίνει μελέτη τάσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Εμφάνιση σημείων του pro97:

Bήματα:    add data -> connect folder -> pro97

arcToolbox-> conversion tools -> to dbase

add data-> connect folder-> pro97 (το νέο, dbf) -> add

pro97-> Display XY data-> X=lon , Y=lat, Z=seasmax

Ερώτημα 2: Attribute table

Bήματα: pro97 events-> open attribute table (στους αριθμούς εμφανίζεται υποδιαστολή αντί τελείας)

Customize-> Extensions -> check all

Customize-> Geostatical  Analyst -> check

Ερώτημα 3:Στάδια Kriging

Στάδιο  1o:

Geostatical Wizard-> Geostatical Methods-> Kriging/Cokriging->

-> Source Dataset: pro97 Events

-> Data Field : αντί lat -> seasmax -> next

:

Στάδιο 2ο: Kriging Type -> Ordinary -> Output Surface Type : Prediction -> next

Στάδιο  3ο:

Σχόλια:  Παρουσιάζει το Μαθηματικό Μοντέλο για τη βέλτιστη εκτίμηση με βάση τις παρατηρήσεις (μπλε γραμμή) . φαίνεται η απόσταση επίδρασης από τα γειτονικά σημεία. Επίσης στο Μοdel#1 η ένδειξη στο Anisotropy "False"  δείχνει ότι το μοντέλο δεν είναι ανισότροπο και δεν επηρρεάζεται ο προσανατολισμός.

Στάδιο  4ο:

Η κατανομή δεν είναι ομοιόμορφη.

Στάδιο  5ο:

Ο μετρήσεις δεν έχουν μεγάλη διασπορά. Η μοντελοποίηση είναι καλή αφού η τιμή Root-Mean-Square Standardized - 0,9.

Ερώτημα 4: Summary, Συνοπτική εμφάνιση αποτελεσμάτων. Πατώντας το finish στο step 5 από 5 εμφανίζεται μια περίληψη που ονομάζεται Method Report.

Eρώτημα 5: Επιφάνεια Kriging :

α) με χρωματική κλίμακα:

Δεξί κλικ στο Kriging (Table of Contents)-> Properties-> Symbology

Σημ.: Symbology-> Clasify-> Method-> method επιλέγω geometrical ή equal intervals

β) αποχρώσεις ενός χρώματος.

Kriging-> Properties-> Symbology-> color ramp-> επιλογή χρώματος -> OK

Σημ.: Symbology-> Clasify-> Method-> method επιλέγω geometrical ή equal intervals

γ) με Contours (ισοπληθείς γραμμές)

Kriging-> Properties-> Symbology-> show contours

Σημ.: Symbology-> Clasify-> Method-> method επιλέγω geometrical ή equal intervals

Kriging-> Data-> Export To Raster-> (create and save it on desktop)

add data-> (choose the raster file)

Το ψηφιδωτό (Raster) είναι η πιο κλασσική μέθοδος για ομαλές περιοχές.

Histogram:

Geostatical  Analyst-> Explore Data-> Histogram-> Layer : pro97 Events

-> Attribute:  (αντί lat->seasmax)

Normal QQ Plot:

Geostatical  Analyst-> Explore Data-> Normal QQ Plot (αντί lat->seasmax)

Η κατανομή είναι ισορροπημένη.

Trend Analysis:

Geostatical  Analyst-> Explore Data-> Trend Analysis (στο πεδίο του “Attribute”

αντί lat-> seasmax).

Semivariogram:

Geostatical  Analyst-> Explore Data-> Semivariogram ( αντί lat->seasmax).

Το Semivariogram/Covariance Cloud μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει τα τοπικά χαρακτηριστικά της χωρικής συσχέτισης μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων και την αναζήτηση τοπικών ακραίων τιμών. Το νέφος των κόκκινων σημείων απεικονίζει τις παρατηρήσεις και το Lag size τη μετατόπιση αυτών.