2ο Φυλλάδιο Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών

- Για ποιο λόγο ένας κινητήρας διέγερσης σειράς δεν πρέπει να μένει χωρίς φορτίο, ούτε να συνδέεται στο φορτίο του μέσω κάποιου ιμάντα ή άλλου μηχανισμού που θα μπορούσε να σπάσει;

- Μία ηλεκτρική μηχανή έχει τα παρακάτω ονομαστικά χαρακτηριστικά: PN = 100kW, VN = 6.0kV/Y, cosφΝ = 0,86, ηΝ = 0,85, nN = 980ΣΑΛ, f = 50Hz.  Να βρεθεί ο τύπος της μηχανής (σύγχρονη ή ασύγχρονη).

- Πως δημιουργείται το μαγνητικό πεδίο σε μία σύγχρονη γεννήτρια;

- Δίνεται η τυπική καμπύλη ροπής – στροφών ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα. Ποια είναι η ευσταθής και ποια η ασταθής περιοχή λειτουργίας;