- Διαχείριση στερεών αποβλήτων

- Aσκήσεις

- Να ετοιμασθεί ένα πρόχειρο διάγραμμα ροής ενός κέντρου διαλογής υλικών, το οποίο θα διαχωρίζει υλικά που προέρχονται από σύστημα διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών. Να υποτεθεί ότι συλλέγονται χωριστά χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, πλαστικά, αλουμίνιο και κουτάκια κασσίτερου (δηλαδή τα υλικά αυτά αποτελούν το ρεύμα τροφοδοσίας της μονάδας). Επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να δεματοποιηθούν πριν διοχετευθούν στην αγορά.

- Να σχεδιασθεί ένα πρόχειρο διάγραμμα ροής για ένα κέντρο διαλογής χατιού, όπου το ρεύμα τροφοδοσίας αποτελείται από χαρτί και χαρτόνι (διαλογή στην πηγή). Να σχεδιάσετε το κέτρο διαλογής δεδομένου ότι θα πρέπει να διαχειρίζεται ρεύμα τροφοδοσίας 150 tn/d σε μία βάση λειτουργίας των μονάδων διασωρισμού 7 h/d. Να προσδιορισθεί ο αριθμός των εργατών που θα απιτηθούν θα τη χειρωνακτική διαλογή και να υπολογισθούν οι ανακτώμενες ποσότητες. Να γίνουν οι παρακάτω παραδοχές:

  - Η σύσταση του ρεύματος τροφοδοσίας είναι:

Χαρτί εκτύπωσης/ εφημερίδες: 71%

Ανάμικτο χαρτί: 14%

Χαρτόνι: 13%

Προσμίξεις-λοιπά: 2%

  - Ο δεμοτοποιητής έχει δυναμικότητα 16tn/h. Είναι διαλείπουσας λειτουργίας (batch operation) και ξεκινά η λειτουργία του μόλις η τροφοδοσία φθάσει τους 4 tn (περίπου 15 min λειτουργίας).

  - Ένας εργάτης αποδείδει κατά μέσο όρο 2.5 tn/h χαρτιού.

  - Η ανάκτηση του ανάμικτου χαρτιού, του παλαιού χαρτονιού και των προσμίξεων φθάνει το 95%, ενώ υπολείμματα χαρτιού εκτύπωσης δε συναντώνται στα άλλα ρεύματα.

- Στη σημερινή εποχή, καλούνται οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. να επιτύχουν συγκενριμένους ποσοτικούς στόχους για την ανακύκλωση υλικών.Το σημείο- κλειδί για την επιτυχία είναι η διαλογή στην πηγή. Αναπτύξτε την άποψή σας για τα προβλήματα και τις αδυναμίες τέτοιων προγραμμάτων. καθώς και πιθανές λύσεις.