Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ερωτήσεις

Ομάδα 5η

- Ζητείται να εκτιμηθεί για πόσο χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος χώρος για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων μιας πόλης 6000 κατοίκων. Δεδομένα:

- Παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο και ημέρα 800 gr.

- Επιτυγχανόμενη συμπίεση 600 kg/m3.

- Ολικό ύψος εναπόθεσης απορριμμάτων 10 m.

- Κατανομή κατ’όγκον 80 % απορρίμματα, 20 % γαίες κάλυψης.

- Ο πληθυσμός της πόλης και η παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο μπορούν να θεωρηθούν σταθερά.

- Διαθέσιμη έκταση 20 στρέμματα, από τα οποία τα 14 στρέμματα θα χρησιμοποιηθούν για τη διάθεση απορριμμάτων και τα υπόλοιπα για βοηθητικούς χώρους.

- Τα απορρίμματα θα σχηματίσουν έναν κόλουρο κώνο, του οποίου η πάνω βάση θα έχει τη μισή έκταση από την κάτω.

  - Ποιο είναι το κόστος για να εξοπλίσουμε μία πόλη 30000 κατοίκων με κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων. Δεδομένα:

- Ημερήσια παραγωγή απορριμμάτων 0.9 kg/άτομο.

- Κόστος κάδου 300 ευρώ.

- Πυκνότητα απορριμμάτων ρ= 130 kg/m3.

- Συντελεστής πληρότητας κάδου σ= 0.85.

- Εξετάζουμε δύο εναλλακτικά σενάρια για τη συλλογή:

α) Συλλογή κάθε ημέρα, β) Συλλογή 3 φορές την εβδομάδα, χωρίς υπερχείλιση.

- Tο μεθάνιο που μπορεί να συλλεχθεί από το σκουπιδότοπο που δέχεται όλα τα απορρίμματα της Καλκούτας (θεωρούμε τον πληθυσμό ίσο με 10.000.000 κατοίκους) με πόσους τόνους πετρελαίου ανά μέρα αντιστοιχεί;

Δίνονται:

α) H σχέση του Tabasaran

V = 1868 C (0.014T + 0.28) (1-e-kt)

Όπου	V = κυβικά μέτρα αερίων ανά τόνο απορριμμάτων,

C = κλάσμα οργανικού άνθρακα,

T = μέση θερμοκρασία σε βαθμούς Kελσίου,

k = συντελεστής ρυθμού αποδόμησης

t = χρόνος ( σε χρόνια)

β) k = 0.07

γ) H περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι 12.2 %, άρα C = 0.122.

δ) Eιδικό βάρος μεθανίου ε = 0.716 kg/m3.

ε) Θερμογόνος ισχύς μεθανίου 11970 kcal/kg.

στ) Θερμογόνος ισχύς πετρελαίου 10100 kcal/kg.

ζ) Aπό το παραγόμενο αέριο συλλέγεται το 40 %.

η) Tο αέριο που παράγεται περιέχει 60 % μεθάνιο.

θ) H μέση θερμοκρασία των σκουπιδιών είναι 25 οC.

ι) H διάρκεια ταφής είναι 30 χρόνια.