ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

## Εισαγωγή

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι η ανάλυση της με την ευρεία έννοια χωροταξικής οργάνωσης του νομού (περιλαμβάνονται, δηλ., τόσο οι αναλύσεις που ανήκουν στο πεδίο της στρατηγικής, ή καθαυτό, χωροταξίας, όσο και αναλύσεις που τοποθετούνται σε πολεοδομικό επίπεδο). Η χωροταξική οργάνωση έχει άμεση και αμφίδρομη σχέση με τις αναπτυξιακές διαδικασίες, αφενός επειδή μια σειρά από χωρικές ρυθμίσεις και δομές υποστηρίζουν την ανάπτυξη, και αφετέρου επειδή η χωρική διάσταση αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ ανάπτυξης και αειφορίας.

## Ανάλυση

### Φυσικο-γεωγραφική διαμόρφωση

Ο Νομός Μαγνησίας καλύπτει το ΝΔ τμήμα της Θεσσαλίας, που με τη σειρά της βρίσκεται στο κεντρικό ανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προς τα Β συνορεύει με το Ν. Λάρισας. Προς ΒΑ μέσω της οροσειρά του Πηλίου (μέγιστο ύψος 1624 μ.) η οποία σχηματίζει την χερσόνησο της Μαγνησίας και τον Παγασητικό κόλπο και καταλήγει στη χερσόνησο του Τρίκερι. Το Δ τμήμα της αποτελεί υποσύνολο της πεδιάδας της Ανατολικής Θεσσαλίας (πεδιάδα Λάρισας – Κάρλας). Προς το Ν συνορεύει με το Νομό Φθιώτιδας μέσω της οροσειράς της Όθρυος, η οποία καταλήγει απέναντι από την νήσο Εύβοια και την χερσόνησο του Τρίκερι, μεταξύ του Παγασητικού και του Ευβοϊκού κόλπου και των θαλάσσιων διαύλων Τρίκερι και Ωρεών. Πεδινή έκταση υπάρχει, επίσης, στην παράκτια περιοχή της επαρχίας Αλμυρού, που διαχωρίζεται από την πεδιάδα της Ανατολικής Θεσσαλίας από την κατάληξη του Χαλκοδονίου όρους στον Παγασητικό η πεδιάδα του Αλμυρού.

Προς τα Α ο νομός βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και νοτιότερα από το Παγασητικό κόλπο. Οι προς το Αιγαίο ακτές έχουν συνήθως πολύ μικρό πλάτος και στο μεγαλύτερο μήκος τους τα υψώματα καταλήγουν με μεγάλες κλίσεις στην ακτή. Στις περιοχές αυτές μικρού συνήθως μήκους παραλίες σχηματίζονται στις εκβολές των χειμάρρων. Οι ανατολικές ακτές του Παγασητικού έχουν σε μεγάλο μήκος λοφώδη παράκτια ζώνη.

Όχι ασήμαντο ποσοστό της έκτασης του νομού έχει ορεινό χαρακτήρα. Επιπλέον, στο νομό ανήκουν και τα νησιά των Βόρειων Σποράδων που είναι τα μόνα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και είναι τα εξής:

- Σκιάθος. Έχει έκταση 48 τετ. χλμ. και ακτογραμμή 44 χλμ. Είναι ορεινή με πολλές κορυφές. Υψηλότερη Σταυρός 430.

- Σκόπελος. Έχει έκταση 48 τετ. χλμ. και ακτογραμμή 44 χλμ. Είναι ορεινή με μέγιστο υψόμετρο 680μ.

- Αλόννησος. Έχει έκταση 64 τετ. χλμ. και ακτογραμμή 66,7 χλμ.

- Μικρότερα νησιά των Β. Σποράδων είναι το Πιπέρι, η Κυρά Παναγιά, τα Γιούρα, η Ψαθούρα, η Σκάντζουρα κ.ά.

Όσον αφορά τα υδατικά διαμερίσματα (σύνολα λεκανών απορροής) του Ν. 1739/87, ο Νομός Μαγνησίας ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας (αρ. 08), και το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στην Κλειστή Λεκάνη Κάρλας (Κωδικός αρ. ΥΒΕΤ 20), και ειδικότερα στην Κλειστή υπολεκάνη Κάρλας (Κωδικός αρ. ΥΒΕΤ 21) . Στην υπολεκάνη αυτή κατέληγαν τα νερά του τμήματος της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Λάρισας που βρίσκονται νότια του Πηνειού κατέληγαν παλαιότερα στην μικρού βάθους αλλά σημαντικής έκτασης λίμνη Κάρλα (η Βοιβηίδα). Το 1961 η λίμνη αυτή αποξηράνθηκε με αποστραγγιστική σήραγγα προς τον Παγασητικό κόλπο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλο έργο για την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας (μέτρο 8.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006), με προϋπολογισμό 152 εκατ. ευρώ. Σκοποί του έργου είναι η αντιμετώπιση των οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών, που έχουν προκύψει από τις μεγάλες παρεμβάσεις, που αλλοίωσαν το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της παλιάς λίμνης Κάρλας, η μερική αποκατάσταση του οικοσυστήματος της παλιάς λίμνης, με συγκεκριμένους στόχους από πλευράς διατήρησης της φύσης, και η αειφόρος διαχείρισή του, η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Το έργο καλύπτει έκταση 38.000 στρ., στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται και 450 στρ. υγροτόπου. Απώτερο στόχο αποτελεί η ένταξη της περιοχής στον κατάλογο NATURA 2000.

Υπάρχουν, επίσης, διάφορες μικρές λεκάνες του όρους Πηλίου, που καταλήγουν στο Αιγαίο ή στον Παγασητικό, μεταξύ των οποίων οι λεκάνες του Ξηριά (Βόλου) στον οποίο καταλήγει η σήραγγα της Κάρλας και του Κραυσίδωνα που διασχίζει τον Βόλο και που εκβάλλουν στον κόλπο του Βόλου.

Όσον αφορά τους υδατικούς πόρους, μετά την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας, ο κύριος υπό εκμετάλλευση υδατικός πόρος είναι τα υπόγεια νερά, ενώ η κατανάλωση απορρέει κατά κύριο λόγο από γεωργία. Οι αρδευόμενες εκτάσεις στη Μαγνησία ανέρχονται σε 178 χιλ. στρ. (7% του συνόλου στην Περιφέρεια) και σχεδόν το 95% του χρησιμοποιούμενου νερού για την άρδευση (σύνολο: 73 εκατ. μ3) προέρχονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Οι τελευταίες ανέρχονται σε περίπου 270.000 (11% του συνόλου στην Περιφέρεια).

Γενικότερα, η εκτίμηση των υδατικών πόρων και τελικά του υδατικού ισοζυγίουπου μπορούν να γίνουν σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματοςέχει σημασία, έστω και αν η εξάρτηση του Νομού από τη γεωργία είναι μικρότερη από ότι στην υπόλοιπη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία για τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους και τις ανάγκες, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει έλλειμμα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, αφού η κατανάλωση είναι μικρότερη από το μισό των αναγκών, πράγμα που σημαίνει ότι η άρδευση είναι ελλιπής. Επιπλέον, όλες οι μελέτες (ΜΠΕ εκτροπής Αχελώου, ΥΠΑΝ, κ.α.) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ήδη γίνεται υπερεκμετάλλευση των επιφανειακών και υπόγειων νερών (φαινόμενα υποβάθμισης), οπότε στην πραγματικότητα το έλλειμμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί με τα προγραμματισμένα έργα, που αφενός θα «εισάγουν» νερό στο υδατικό διαμέρισμα και αφετέρου θα «αποταμιεύσουν» το διαθέσιμο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες στις περιόδους αιχμής, εφόσον τα έργα αυτά τελικά ολοκληρωθούν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η εξέλιξη της ζήτησης νερού από τη γεωργία, που βρίσκεται σε φάση ποσοτικής συρρίκνωσης και ποιοτικού μετασχηματισμού, κάτι που συνέπεια ότι οι μελλοντικές ανάγκες δεν θα αποτελούν γραμμική προέκταση των παλαιότερων μεγεθών.

Ο ορυκτός πλούτος της Μαγνησίας, τέλος, συνίσταται κυρίως στα κοιτάσματα μαρμάρων, και στα αδρανή υλικά.

### Φυσικοί κίνδυνοι

2.2.1 Σεισμικότητα

Η περιοχή μελέτης ανήκει στις περιοχές της Ελλάδας με υψηλή σεισμικότητα. Κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙΙ των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ, ΦΕΚ 613Β/12-10-92).

Στον πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι γνωστοί σεισμοί με επίκεντρα στην περιοχή της Μαγνησία και μέγεθος  6,0

Πίνακας 1 Ισχυροί σεισμοί Μαγνησίας

| Ημερ/νία | Μέγεθος | Ένταση | Εστιακό βάθος | Πλειόσειστη περιοχή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1743 (12 Φεβρ.) | 6,8 | VIII | n | Αλμυρός |
| 1773 (16 Μαρτ.) | 6,6 | VIII | n | Αλμυρός |
| 1868 (3 Οκτωβρ.) | 6,2 | VIII | n | Σκιάθος |
| 1905 (20 Ιαν.) | 6,3 | VIII | n | Κεραμίδι |
| 1911 (22 Οκτωβ.) | 6,0 | VII | n | Κεραμίδι |
| 1930 (23 Φεβρ.) | 6,0 | VIII | n | Κεραμίδι |
| 1930 (31 Μαρτ.) | 6,1 | VIII | n | Πουρί |
| 1955 (19 Απριλ.) | 6,2 | VIII+ | n | Λεχόνια |
| 1957 (8 Μαρτ.) | 6,8 | IX+ | n | Βελεστίνο |
| 1965 (9 Μαρτ.) | 6,1 | ΙΧ+ | n | Αλόννησος (Πατιτήρι) |
| 1980 (9 Ιουλίου) | 6,5 | VIII+ | n | Αλμυρός |

Πηγή: ΧΣΑ

### 2.2.2 Πλημμύρες

Πριν από την κατασκευή των βασικών αντιπλημμυρικών, αποξηραντικών και αποχετευτικών έργων, μεγάλα τμήματα της περιοχής ήταν σε μόνιμη ή ημι-μόνιμη κατάκλιση (λίμνη Κάρλα) από τα χειμαρρικά και ποτάμια νερά. Σήμερα κατά τις πολύ βροχερές περιόδους κατακλύζονται γεωργικές εκτάσεις στα βαθύτερα σημεία της παλαιάς λίμνης.

### 2.2.3 Κατολισθήσεις

Η ορεινή Μαγνησία παρουσιάζει σε ορισμένα σημεία υψηλή επικινδυνότητα από πλευράς κατολισθητικών φαινομένων, που έχουν πλήξει κατά καιρούς τμήματα οικιστικών περιοχών και κλάδους του οδικού δικτύου. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι περιοχές και οι κοινότητες που παρουσίασαν σχετικά προβλήματα.

Πίνακας 2 Περιοχές με προβλήματα κατολισθήσεων

| Α/Α | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ανήλιο Πηλίου | 1946 |
| 2 | Κάτω Κλήμα Σκόπελου | 1946 |
| 3 | Μακρυρράχη Πηλίου | 1969 |
| 4 | Ζαγορά+Μακρυρράχη | 1979 |
| 5 | Κατωχώρι Πηλίου | 1981 |
| 6 | Ανακασιά | 1971 |
| 7 | Λαύκος (θέση Μελίσσι) | 1976 |
| 8 | Ζαγορά (θέση Βίγλα) | 1980 |
| 9 | Τσαγκαράδα | 1989 |
| 10 | Νεοχώρι+Μουρέση | 1989 |
| 11 | Κίσσος | 1989 |
| 12 | Τσαγκαράδα+Νεοχώρι | 1991 |
| 13 | Τσαγκαράδα+Μακρινίτσα | 1985 |

### Χωροταξική ένταξη

Η ένταξη της Μαγνησίας στις υπερτοπικές χωροταξικές δομές προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αντίστοιχη ένταξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οποία ανήκει. Παράλληλα, ωστόσο, η Μαγνησία παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες που τη διαφοροποιεί από το «μέσο» θεσσαλικό νομό. Λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο αυτές παραμέτρους, η ένταξη της Μαγνησίας στο διεθνή (ευρωπαϊκό και ευρύτερο) χώρο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Στο βαθμό που η Θεσσαλία εξακολουθεί να παρουσιάζει να αποτελεί μια περιφέρεια του Στόχου 1 των διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, παρουσιάζει δηλ. σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση, ανάλογη είναι και η θέση της Μαγνησίας. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2002 η Θεσσαλία είχε ΑΕΠκκ ίσο με το και το 64,9% της ΕΕ25. Το 2001 η Θεσσαλία είχε ΑΕΠκκ ίσο με το 66,1% της ΕΕ25 και 60,2% της ΕΕ15. Η διαχρονική πορεία του μεγέθους αυτού δείχνει, εξάλλου, μια αδυναμία ουσιαστικής αναπτυξιακής «απογείωσης», αφού μεταξύ 1999 και 200 υπήρξε οπισθοχώρηση της σχετικής θέσης της περιφέρειας. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το σημερινό επίπεδο του σχετικού ΑΕΠκκ, αλλά η γραμμική τάση (που αποτελεί βέβαια καθαρά ενδεικτικό εργαλείο) οδηγεί σε ΑΕΠκκ χαμηλότερο του 65% της ΕΕ15 στο τέλος του 2006, δηλ. ακριβώς στην αρχή της επόμενης αναπτυξιακής περιόδου.

- Η αναπτυξιακή καθυστέρηση επιτείνεται από ορισμένους γεωγραφικούς παράγοντες δομικού χαρακτήρα. Η Μαγνησία (όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος) είναι έξω από τους υφιστάμενους άξονες και κέντρα ανάπτυξης ευρωπαϊκής εμβέλειας. Επιπλέον, οι προοπτικές μελλοντικής επέκτασης των υπαρχόντων αξόνων ή δημιουργίας νέων που θα συμπεριλαμβάνουν και τη Θεσσαλία είναι σχετικά ασθενείς. Ωστόσο, η Θεσσαλία (και αυτό ισχύει και για τη Μαγνησία) δεν ανήκει στις περιφέρειες της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν τις δυσμενέστερες προοπτικές περιθωριοποίησης με διεθνή κριτήρια ή που υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσουν ως πρώτες πύλες εισόδου μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ.

Μια βασική διάσταση, αιτία και αποτέλεσμα ταυτόχρονα, των παραπάνω, είναι η γεωγραφική περιφερειακότητα του θεσσαλικού (και ελληνικού) χώρου σε σχέση με την ΕΕ. Η επαφή με την υπόλοιπη ΕΕ είναι δύσκολη έως προβληματική, ενώ οι σχέσεις με τις εκτός ΕΕ όμορες μεγάλες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ενότητες (Μεσόγειος, Βαλκάνια) δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Τα χαρακτηριστικά αυτά σημαίνουν ότι οι υπερτοπικές υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών έχουν κρίσιμη σημασία για τις μελλοντικές εξελίξεις, ιδίως από τη στιγμή που το επίπεδο ανάπτυξής τους είναι χαμηλό, σε σύγκριση με σχεδόν το σύνολο της ΕΕ25 (ενδεικτικά, ο δείκτης προσπελασιμότητας του Θεσσαλικού χώρου στην ΕΕ27 κινείται στο επίπεδο του 20-40 με μό. της ΕΕ=100, δείκτη >180 στο τρίγωνο Λονδίνο-Παρίσι-Βρυξέλλες και 60-80 ακόμα και σε περιοχές όπως η Νότια Ιταλία ή η Βουλγαρία (ΕΕ 2004, χάρτης Α1.5).

Όσον αφορά, από την άλλη πλευρά, την ένταξη της Μαγνησίας στον ελληνικό και περιφερειακό χώρο, παρατηρούνται τα εξής:

- Η Μαγνησία βρίσκεται σε διασταύρωση του βασικού άξονα εθνικού ανάπτυξης του ελληνικού χώρου (αναπτυξιακό S Πάτρας-Αθήνας-Θεσσαλονίκης), και του βασικού περιφερειακού άξονα ανάπτυξης της Θεσσαλίας, αυτού μεταξύ Βόλου και Λάρισας. Ο δεύτερος αυτός άξονας συμπίπτει γεωγραφικά με τον πρώτο σε μεγάλο βαθμό αλλά όχι απόλυτα. Ο περιφερειακός άξονας επεκτείνεται προς τα Δ, αλλά με σαφώς μικρότερη ένταση από ότι στο τμήμα Βόλου-Λάρισας.

- Μεγάλο μέρος της Μαγνησίας, κυρίως το δυτικό πεδινό, αποτελεί τμήμα μιας από τις δύο κύριες «ημερήσιες ζώνες μετακινήσεων» της Θεσσαλίας, της Ανατολικής, με κύριους πόλους τη Λάρισα και το Βόλο, που λειτουργούν μερικώς ως δίπολο και αναμένεται να αποκτήσουν στο μέλλον ακόμα πιο έντονο τέτοιο χαρακτήρα, και δευτερεύοντες τους Αλμυρό-Ευξεινούπολη, το Βελεστίνο και (εκτός Μαγνησίας) τον Τύρναβο.

- Ο υπόλοιπος χώρος της Μαγνησίας οργανώνεται σε χωρικές ενότητες που εστιάζουν σε οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου. Η προβλεπόμενη από το ΠΠΧΣΑΑ της Θεσσαλίας διάρθρωση αυτών των ζωνών έχει ως εξής:

- Τα ορεινά του Αλμυρού με κέντρα τον Αλμυρό και την Ευξεινούπολη

- Το Πήλιο με κέντρα τη Ζαγορά και την Αργαλαστή

- Τα νησιά με κέντρο τη Σκόπελο και τη Σκιάθο

Η θέση του Ν. Μαγνησίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Ελληνικό και το διεθνή χώρο

Πηγή: ΧΣΘ

Πόλοι και άξονες ανάπτυξηςΑναπτυξιακές ενότητεςΖώνες ημερησίων μετακινήσεων

Πηγή: ΧΣΘ

### 2.3.1 Οικιστικό δίκτυο

Με βάση το ΠΠΧΣΑΑ, τα οικιστικά κέντρα της Μαγνησίας κατατάσσονται σε τέσσερα επίπεδα, από το 2ο έως το 5ο. Κέντρο 1ου επιπέδου δεν υπάρχει στο νομό, και το ρόλο αυτό παίζει η Λάρισα, από την οποία εξαρτάται το οικιστικό δίκτυο της Μαγνησίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται παρακάτω, ο Βόλος έχει ένα ειδικό ρόλο που υπερβαίνει τα συνήθη πλαίσια ενός κέντρου 2ου επιπέδου.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η ιεραρχική διάρθρωση των τριών πρώτων επιπέδων του οικιστικού δικτύου.

Διάγραμμα 1 Διάρθρωση των τριών πρώτων επιπέδων του οικιστικού δικτύου της Μαγνησίας

|  | Οικιστικό επίπεδο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θεσσαλία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1ο |  |  |  |  |  |  | Λάρισα |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μαγνησία | 2ο |  |  |  |  |  |  | ΠΣ Βόλου |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ΠΣ Βόλου) |  |  | (ΠΣ Βόλου) |  | Βελεστίνο-Αλμυρός-Ευξεινούπολη |  | Ζαγορά-Αργαλαστή |  | Σκόπελος-Σκιάθος |  |
|  | 3ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Μακρυνίτσα Αγριά Διμήνι Ανω Λεχώνια Πορταριά Νέα Αγχίαλος |  |  | Ανακασιά Στεφανοβίκειο |  | Πτελεός Σούρπη Ανάβρα |  | Κεραμίδι Τσαγκαράδα Μηλεά Νεοχώριο Λαύκος Τρίκερι |  | Αλόννησος |  |
|  | 4ο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Οι λειτουργίες που περιλαμβάνουν σήμερα τα βασικά κέντρα του νομού είναι οι εξής:

Βόλος (2ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο, Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων, ΠΙΚΠΑ

Εκπαίδευση: 10 Γυμνάσια, 6 Λύκεια, 11 ειδικά σχολεία, 6 ΑΕΙ

Πολιτιστικά: Αίθουσα Τέχνης, Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ), Κέντρο Μουσικού Θεάτρου, Στέκι Παιδιού, Συμφωνική Ορχήστρα, ΝΕΛΕ, Σχολή Χορού, Ωδείο, Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντε Κίρικο, Μουσείο, Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου, Πινακοθήκη

Αθλητισμός: Αθλητικό Κέντρο Χιλιαδούς, Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, Εθνικό Στάδιο Ν. Ιωνίας, Ολυμπιακός Αθλητικός Όμιλος, Όμιλος Αθλητικός Γυμναστικός, Αθλητικός Όμιλος μοτοσικλέτας, Όμιλος Αντισφαίρισης, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοιχτής Θαλάσσης, Ναυτικός Όμιλος "Αργοναύτες"

Λοιπές υπηρεσίες: ΟΤΕ, ΔΕΗ, Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης (ΔΕΥΑΜΒ), Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΜΕΚΑΒ, Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου, ΕΛΤΑ, ΟΑΕΔ, ΔΟΥ, Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο για την Ανάπτυξη των Μεταφορών στη Μεσόγειο, Διεύθυνση Δασών, Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Κτηματική Υπηρεσία, Διοίκηση Αγροφυλακής, Λιμεναρχείο, Λιμενικό Ταμείο, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αεροπορία, Στρατός, Τελωνείο, Υπηρεσία Στατιστικής, Υποθηκοφυλακείο, Δικαστικές Φυλακές, Αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, Αστυνομικό τμήμα, Αστυνομικό τμήμα Ασφάλειας, Αστυνομικό τμήμα Αγορανομίας, Αστυνομικό τμήμα Τροχαίας, Αστυνομικό τμήμα περιφέρειας Βόλου, Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών Κεντρικής Ελλάδος, Διανομαρχιακή Δ/νση Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, ΙΓ Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 5η Εφορεία Νεότερων Μνημείων, Διανομαρχιακές υπηρεσίες: Υπουργείου Γεωργίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και διευθύνσεις νομαρχιακής αυτοδιοίκησης: Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διοικητικών Υπηρεσιών, Εμπορίου και Τουρισμού, Εργασίας, Κτηνιατρικής, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, Πολιτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας των Πολιτών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόνοιας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνικών Υπηρεσιών, Υγείας.

Αλμυρός (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας

Εκπαίδευση: 2 Γυμνάσια, 1Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ

Πολιτιστικά: Πολιτιστικό κέντρο, Αρχαιολογικό Μουσείο

Αθλητισμός: Εθνικό Στάδιο

Λοιπές υπηρεσίες: Δασαρχείο, Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΚΕΓΕ), Γραφείο Πολεοδομίας, Αγροφυλακή, Τελωνείο, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αγροτικό Σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, Αγροτικό κτηνιατρείο, Αστυνομικό τμήμα, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζα, ΙΚΑ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης.

Βελεστίνο (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας

Εκπαίδευση: 1 Γυμνάσιο, 1Λύκειο

Πολιτιστικά: Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων και Παραδοσιακής Τεχνολογίας

Αθλητισμός: Δημοτικό Γυμναστήριο

Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΚΕΓΕ), Αγρονομείο, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αγροτικό κτηνιατρείο, Αστυνομικό τμήμα, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζα, ΙΚΑ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης.

Αγριά (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Εθνικός οργανισμός πρόνοιας, Παιδόπολη "Αγία Σοφία"

Εκπαίδευση: 1 Γυμνάσιο, 1Λύκειο

Πολιτιστικά: -

Αθλητισμός: Δημοτικό γήπεδο

Λοιπές υπηρεσίες: Αστυνομικός σταθμός, ΕΛΤΑ

Σκόπελος (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας

Εκπαίδευση: 1 Γυμνάσιο, 1Λύκειο

Πολιτιστικά: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οργάνωσης, Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, Λαογραφικό Μουσείο

Αθλητισμός: Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο, Αθλητικός Όμιλος

Λοιπές υπηρεσίες: Δασαρχείο, Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείο Πολεοδομίας, Αγροφυλακή, Αγροτικό κτηνιατρείο, Τελωνείο, Λιμενικό σταθμό, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αγροτικό κτηνιατρείο, Αστυνομικό τμήμα, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζα, ΙΚΑ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Δημοτική Επιχείρηση Φωτογραφίας, Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού.

Σκιάθος (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας

Εκπαίδευση: 1Γυμνάσιο, 1Λύκειο

Πολιτιστικά: Ινστιτούτο Έρευνας και Προώθησης της τέχνης του Χορού (Φεστιβάλ Αιγαίου), Πνευματικό Κέντρο, Κάστρο, Το σπίτι του Παπαδιαμάντη

Αθλητισμός: -

Λοιπές υπηρεσίες: Περιφερειακό Δασικό Γραφείο, Αεροδρόμιο, Τελωνείο, Υπολιμεναρχείο, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αστυνομικό τμήμα, Δημοτική Αστυνομία, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζα, ΙΚΑ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης., Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση.

Ζαγορά (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας

Εκπαίδευση: 1 Γυμνάσιο, 1Λύκειο

Πολιτιστικά: Δημόσια βιβλιοθήκη "Ελληνομουσείο" ή "Σχολή του Ρήγα"

Αθλητισμός: -

Λοιπές υπηρεσίες: Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αγρονομείο, Δασονομείο, Αστυνομικός σταθμός, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, τράπεζα.

Αργαλαστή (3ου επιπέδου)

Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας

Εκπαίδευση: 1 Γυμνάσιο, 1Λύκειο

Πολιτιστικά: -

Αθλητισμός: -

Λοιπές υπηρεσίες: Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, Αγρονομείο, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, κτηνιατρείο, Αστυνομικός σταθμός, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, τράπεζα.

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, το ΠΠΧΣΑΑ επιδιώκει την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου επιλεγμένων οικισμών από όλα τα επίπεδα, στοχεύοντας στην «σταδιακή επίτευξη παροχής ίσων ευκαιριών» στους κατοίκους του νομού, ανεξάρτητα τόπου εγκατάστασης, παράλληλα με την «αύξηση της ανταγωνιστικότητας». Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, προτείνεται να εφαρμοσθεί διαφορετικός βαθμός ενίσχυσης τους ανάλογα με τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα οικιστικά στα πλαίσια του αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού του νομού (και της περιφέρειας). Η συνολική ενίσχυση κάθε οικιστικού κέντρου πρέπει να κατευθυνθεί στην κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από τον συγκεκριμένο ρόλο καθενός, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που συνθέτουν την δικιά του ταυτότητα. Η εξειδίκευση/διαφοροποίηση/ συμπληρωματικότητα των οικιστικών κέντρων αποτελούν βασική επιλογή της πολιτικής αυτής όπως και η διαδημοτική συνεργασία και γενικά η «δικτύωση» τους με βάση κοινά χαρακτηριστικά (δυνατότητες/προβλήματα).

Με βάση τα παραπάνω προβλέπονται εξής:

Ο Βόλος, τυπικά κέντρα 2ου επιπέδου, προβλέπεται να λειτουργήσει μελλοντικά ως ενιαίο κέντρο (δίπολο) 1ου επιπέδου μαζί με τη Λάρισα, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου ανάπτυξης περιφερειακής και διαπεριφερειακής εμβέλειας, ιδιαίτερα σημαντικού σε Εθνικό επίπεδο και με προοπτική μελλοντικά να διεκδικήσει ρόλο στο διεθνή χώρο. Η ανάπτυξη του δίπολου θα ισχυροποιήσει την Ανατολική Ζώνη ανάπτυξης της Περιφέρειας, της οποίας και αποτελεί τη βάση, ενώ παράλληλα θα υπάρξει διάχυση της ανάπτυξης που θα ωφελήσει τη Δυτική Θεσσαλία. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη συμπληρωματικότητα, την σύνδεση και την δικτύωση των δραστηριοτήτων των δύο πόλεων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν τόσο στην αντιμετώπιση των τοπικών (Νομαρχιακών-Περιφερειακών) προβλημάτων, όσο και στο διεθνή ανταγωνισμό κάτω από συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Για την επίτευξη όμως αυτού προϋπόθεση αποτελεί και η κοινωνική αποδοχή αυτής της ιδέας, ώστε με συναινετικό πνεύμα να εμπεδωθεί η μεταξύ τους απαραίτητη συνεργασία που πρέπει να είναι σχεδιασμένη και διαρκής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ Βόλου και Λάρισας προσδιορίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

Λάρισα

- Μεγάλο αστικό κέντρο

- Διοικητικό κέντρο Περιφερειακό/Νομαρχιακό

- Κόμβος επικοινωνιών

- Κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή

- Κέντρο εμπορίου και μεταποίησης με εξειδίκευση στα γεωργικά προϊόντα

- Κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)

Βόλος

- Μεγάλο αστικό κέντρο

- Διοικητικό κέντρο Νομαρχιακό

- Λιμάνι – συγκοινωνιακός κόμβος

- Παραδοσιακό Βιομηχανικό κέντρο

- Τουριστικό – πολιτιστικό κέντρο

- Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Έρευνα και Τεχνολογία

Οι οικισμοί 3ου επιπέδου θα διαδραματίσουν σημαντικό/διακεκριμένο ρόλο. Πρόκειται για τους εξής, κατά σειρά σημασίας :

- Κέντρα αναπτυξιακών ενοτήτων και ταυτόχρονα παροχής εξυπηρετήσεων 3ου επιπέδου. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα οικιστικά κέντρα: Αλμυρός - Ευξεινούπολη, Ζαγορά - Αργαλαστή, Σκόπελος - Σκιάθος, , στις ζώνες επιρροής των οποίων περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι ορεινές-μειονεκτικές περιοχές του νομού, καθώς και τα νησιά.

- Κέντρα παροχής εξυπηρετήσεων 3ου επιπέδου με κύριο ρόλο την ανάσχεση της τάσης συγκέντρωσης του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται το Βελεστίνο, η ζώνη επιρροής του οποίου καλύπτει τμήμα της πεδινής-παραγωγικής ζώνης του νομού.

- Οι οικισμοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- Οικισμοί της ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης καθώς και οικιστικά κέντρα εξυπηρέτησης ορεινών/προβληματικών περιοχών (ορεινά κεφαλοχώρια). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν όλοι οι οικισμοί που διαθέτουν αξιόλογο κτιριακό απόθεμα (κηρυγμένοι Παραδοσιακοί οικισμοί). Τέτοιοι είναι: όλοι οι οικισμοί του Πηλίου (64) και η Αλόννησος.

- Οι παραλιακοί οικισμοί. Ξεχωρίζουν οι οικισμοί του Πηλίου και των νησιών που απευθύνονται και στο διεθνή τουρισμό, καθώς και τα λοιπά παραθεριστικά κέντρα του τοπικού πληθυσμού στον Παγασητικό.

- Οι οικισμοί με δυνατότητες να λειτουργήσουν ως Τοπικά Κέντρα Ανάπτυξης των αντίστοιχων περιοχών Εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου. Ως τέτοιοι προτείνονται ανά κατηγορία περιοχών:

- Ορεινές - Μειονεκτικές - Αγροτικές Περιοχές: Περιοχή Ν. Πηλίου: η Αργαλαστή

- Μειονεκτικές - Αγροτικές Περιοχές που υπόκεινται σε Περιβαλλοντικούς Περιορισμούς: Περιοχή Πηλίου, Μαυροβουνίου – Κάρλας – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου: το δίπολο Μακρινίτσας – Πορταριάς και Ζαγοράς, και Περιοχή Βορείων Σποράδων (Σκόπελος και Αλόννησος)

- Οι οικισμοί που καθορίζονται ως:

- έδρες ΟΤΑ (Κέντρα Τοπικής Διοίκησης),

- έδρες παροχής τουριστικών εξυπηρετήσεων ορεινών όπως Τσαγκαράδα, Λαύκος, Πορταριά.

Τέλος η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τους υπόλοιπους οικισμούς του νομού.

### Χρήσεις γης

Ο χάρτης δίνει μια γενική εικόνα της διάρθρωσης των χρήσεων γης στο νομό.

Γενικευμένες ζώνες χρήσεων γης - Ειδικές κατηγορίες χώρου στη Μαγνησία

Πηγή: ΧΣΘ

Ανά χρήση γης, παρατηρούνται τα εξής:

Α΄ κατοικία

Η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού του νομού χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση του στις πεδινές περιοχές σε ποσοστό περίπου 70% καθώς και τη σταδιακή εγκατάλειψη των ορεινών ζωνών. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού, άρα και Α΄ κατοικίας, παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή του ΠΣ του Βόλου. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η Α΄ κατοικία συγκεντρώνεται κυρίως εντός των σχεδίων πόλεων και των ορίων των οικισμών. Στις περιαστικές ζώνες των σημαντικών οικισμών οι περιοχές πυκνής εκτός σχεδίου δόμησης που υπήρχαν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα ΓΠΣ στα πλαίσια της και έχει δρομολογηθεί η πολεοδόμηση τους ενώ οι περιοχές με αραιή δόμηση έχουν συμπεριληφθεί σε περιαστικές ΖΟΕ. Σημειώνεται, τέλος, ότι η εγκατάλειψη των ορεινών ζωνών ως περιοχών Α΄ κατοικίας έχει αφήσει ένα σημαντικό κτιριακό απόθεμα που σήμερα χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών Β΄ κατοικίας και ήπιων μορφών τουριστικής ανάπτυξης.

Β΄ κατοικία

Ένα μεγάλο μέρος των αναγκών για Β΄ κατοικία καλύπτεται μέσα σε προϋφιστάμενους του ’23 οικισμούς, οι περισσότεροι των οποίων ως ορεινοί έχουν χάσει σημαντικό μέρος του μόνιμου πληθυσμού τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστες είναι και οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων παραθεριστικών οικισμών στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας τα μεταπολεμικά χρόνια. Αντίθετα έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένες ζώνες παραθεριστικής κατοικίας με αυθαίρετη κυρίως δόμηση στα παράλια του νομού (πχ. Ν. Αγχίαλος).

Οι περιοχές παραθεριστικής κατοικίας εντοπίζονται κυρίως:

Α. Στην περιοχή του Πηλίου. Το Πήλιο αποτελεί πέρα από τουριστικό και το πιο διακεκριμένο παραθεριστικό κέντρο της Θεσσαλίας περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Διαθέτει πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά, ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον (δάση/ οπωρώνες, νερά), αμμουδιές στο Αιγαίο και στον Παγασητικό κόλπο καθώς και εγκαταστάσεις για χειμερινά σπορ. Η ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση των παραδοσιακού χαρακτήρα κατοικιών αποτελεί τον κύριο τρόπο στέγασης των παραθεριστών που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή, από τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας-Θεσσαλονίκης αλλά και από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα τη Γερμανία. Το μεγαλύτερο μέρος των παραθεριστικών κατοικιών περιλαμβάνεται στα όρια των προϋφιστάμενων του ’23 οικισμών της περιοχής. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη που παρατηρείται στα παράλια του Παγασητικού κόλπου, στην εγγύτερη περιοχή του Βόλου, οφείλεται κυρίως στον παραθεριστικό χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

Β. Στην υπόλοιπη παραλιακή ζώνη του νομού (Δυτικές Ακτές Παγασητικού Κόλπου). Κατά μήκος των Δυτικών ακτών του Παγασητικού Κόλπου έχει αναπτυχθεί δόμηση για Β΄ κατοικία των κατοίκων κυρίως του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας.. Η δόμηση αυτή συγκεντρώνεται ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάπολης, στην παραλιακή ζώνη Αμαλιάπολη - Νηές καθώς και σε παραθαλάσσια περιοχή βόρεια της Ν. Αγχιάλου. Η τελευταία αποτελεί τη σημαντικότερη συγκέντρωση παραθεριστικών κατοικιών πολλά των οποίων δομήθηκαν αυθαίρετα τα τελευταία χρόνια. και περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Αγ. Γεώργιος-Μεγάλη Βελανιδιά, Μάραθος, Κριθαριά. Οι οικισμοί αυτοί οριοθετήθηκαν σχετικά πρόσφατα με απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας. Εκτός από τον οικισμό Χρυσή Ακτή Παναγιάς, για τους υπόλοιπους έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και εκπονείται η πολεοδομική τους μελέτη με βάση το Π.Δ. της 20/30.8.85 ΦΕΚ 414/Δ περί οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων.

Γ. Στα νησιά (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος). Τα νησιά, πέρα από τουριστικούς πόλους, αποτελούν και παραθεριστικά κέντρα των κατοίκων που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή, από τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας - Θεσσαλονίκης αλλά και από χώρες της κεντρικής Ευρώπης ιδιαίτερα τη Γερμανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χώρα της Αλοννήσου. Αφού εγκαταλείφθηκε λόγω σεισμών από τους κατοίκους της τα κτίσματα αγοράστηκαν και ανακαινίστηκαν αποκλειστικά κυρίως από Γερμανούς και σήμερα αναβιώνει ως παραθεριστικό κέντρο.

Βιομηχανία – Βιοτεχνία

Ο κύριος όγκος των βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων είναι εγκατεστημένος κατά μήκος του οδικού άξονα Βόλου-Βελεστίνου (Λάρισας) όπου βρίσκονται οι δύο ΒΙΠΕ (ΕΤΒΑ) καθώς και οι βιομηχανικές ζώνες που καθορίστηκαν από το ΓΠΣ. Σε επέκταση της Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου και εκατέρωθεν του οδικού αυτού άξονα δημιουργείται ΒΙΟΠΑ από την ΕΤΒΑ. Εντός της Α΄ ΒΙΠΕ δημιουργείται Τεχνολογικό Πάρκο. Σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα εντοπίζεται επίσης στον παραλιακό δρόμο προς Πήλιο κυρίως λόγω της ΑΓΕΤ, στον οδικό άξονα Ν. Αγχίαλος - Μικροθήβες - Αλμυρός καθώς και νοτιότερα στην περιοχή Αλμυρού - Πλατάνου μεταξύ ΠΑΘΕ και όρμου Σούρπης, όπου τείνει να δημιουργηθεί μία άτυπη βιομηχανική ζώνη μεγάλων-οχλουσών μονάδων.

Στο νομό δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες της Α1 κατηγορίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/90 του Ν.1650. Αντίθετα πολλές είναι οι μονάδες της Α2 κατηγορίας και συγκεντρώνονται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ΠΣ Βόλου και Λάρισας.

Πίνακας 3 Βιομηχανίες Α2 κατηγορίας με περισσότερους από 20 απασχολούμενους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ | Παραγωγή και εμπορία τσιμέντου και οικοδομήσιμων υλών |
| ΕΛΑΙΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ | Επεξεργασία ελαιοπυρήνων και λοιπών ελαιοσπόρων εξευγενισμού και τυποποιήσεως ελαίων και ελαίων και η εμπορία αυτών |
| ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ | Βιομηχανοποίηση γεωργικών προϊόντων πάσης φύσεως |
| ΜΕΤΚΑ ΑΕ | Βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους, παραγωγή προϊόντων μηχανουργείου και εμπορία αυτών |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΕ - ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΟΛΟΥ | Βιομηχανία-στριπτήριο και βαφείο βαμβακερών νημάτων |
| ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Έλαια λαχανικά βιομηχανικά |
| ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Παραγωγή σιδήρου και προϊόντα σιδήρου και εμπορία αυτών |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" | Αγροβιομηχανική μονάδα για την επεξεργασία, μεταποίηση συσκευασία και γενικά αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής |

Πηγή: ΧΜΘ

Γεωργία

Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας περιλαμβάνει κυρίως: α) πεδινή παραλιακή ζώνη Πηλίου από Αγριά ως Κορόπη (Παγασητικός) β) Ζώνη Ανατολικού Πηλίου από Πουρί ως Μούρεσι γ) Περιοχή που περιλαμβάνεται στις κοινότητες Ν. Αγχίαλος - Μικροθήβες - Αϊδίνι - Κρόκιο - Μαυρόλοφος - Πέρδικα - Βράχος - Ζαρκαδοχώρι - Ανθότοπος - Νεράιδα - Ευξεινούπολη - Αλμυρός - Πλάτανος - Σούρπη - Αγ. Τριάδα δ) Πεδινή περιοχή Αχιλείου - Πτελεού ε) Περιοχή που περιλαμβάνεται στις κοινότητες Βελεστίνο - Χλόη - Ριζόμυλος - Στεφανοβίκειο - Κάρλα.

Οι περιοχές που αποτελούν τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας είναι οι πιο δυναμικές - παραγωγικές του νομού, και αρδεύονται είτε από συλλογικά αρδευτικά δίκτυα ή με ιδιωτικά αρδευτικά κατά κύριο λόγο από γεωτρήσεις. Αξιοποίηση επιφανειακών νερών γίνεται στις περιοχές Πηλίου και Βελεστίνου. Οι περιοχές όπου λειτουργούν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα είναι οι εξής:

Α. Περιοχή Ανατολικού Πηλίου (Αιγαίο)

- Αρδευτικό δίκτυο Πουρίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Ζαγοράς.

- Αρδευτικό δίκτυο Μακρυράχης.

- Αρδευτικό δίκτυο Κισσού.

- Αρδευτικό δίκτυο Αγ. Λαυρεντίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Μουρεσίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Τσαγκαράδας.

- Αρδευτικό δίκτυο Ξουρυχτίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Μηλέων.

Β. Περιοχή Κεντρικού Πηλίου

- Αρδευτικό δίκτυο Μακρυνίτσας.

- Αρδευτικό δίκτυο Πορταριάς.

- Αρδευτικό δίκτυο Δράκειας.

- Αρδευτικό δίκτυο Αγ. Λαυρεντίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Αγ. Γεωργίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Πινακάτων.

- Αρδευτικό δίκτυο Βυζίτσας.

- Αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Αγ. Βλάσιου.

- Αρδευτικό δίκτυο Κατηχωρίου.

- Αρδευτικό δίκτυο Ιωλκού.

Γ. Υπόλοιπη Μαγνησία

- Αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Ν. Αγχιάλου.

- Αρδευτικό δίκτυο Πλατάνου.

- Αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Κάρλας που περιλαμβάνει τα αρδευτικά Στεφανοβικείου, Ριζόμυλου, Κάρλας.

Προβλήματα που συνδέονται με τις αρδευόμενες περιοχές είναι τα εξής:

  - Υπάρχει πρόβλημα επάρκειας των νερών στις πεδινές εκτάσεις Αλμυρού και Βελεστίνου, όπου οι γεωτρήσεις φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις σε βάθος περίπου 300 μ.

  - Κίνδυνο υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων αντιμετωπίζουν οι γύρω από την λίμνη Κάρλα περιοχές των πεδινών εκτάσεων.

  - Μικρότερο συγκριτικά είναι στη Μαγνησία το γενικότερο στο Θεσσαλικό κάμπο πρόβλημα της μόλυνσης των υδάτων λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε νιτρικά άλατα.

  - Η κατάληψη αρδευόμενης γεωργικής γης από άλλες χρήσεις είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με τη συνολική της επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό περιορίζεται στις περιοχές των μεγάλων οικιστικών κέντρων και αφορά την επέκταση περιοχών κατοικίας, τη δημιουργία βιομηχανικών ζωνών και την παρόδια δόμηση κατά μήκος των οδών που συνδέουν τα κύρια αστικά κέντρα

Αναδασμοί έχουν γίνει σε μικρής έκτασης διάσπαρτες ζώνες στο κεντρικό - δυτικό τμήμα του νομού (σε αντίθεση με την έκταση του φαινομένου στην υπόλοιπη περιφέρεια). Σημειώνουμε ότι ενώ οι ζώνες αυτές περιλαμβάνουν μικρό μέρος της γης υψηλής παραγωγικότητας που ανήκει στην ευρύτερη αυτή περιοχή, επεκτείνονται στις γειτονικές ημιορεινές περιοχές πολλές από τις οποίες είναι βασικά κτηνοτροφικές.

Κτηνοτροφία

Η κτηνοτροφία είναι συγκριτικά ανεπτυγμένη, σε ότι αφορά τα βοοειδή, ενώ στα τελευταία καθώς και τα χοιροειδή ο ν. Μαγνησίας εμφανίζει το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιφέρεια (44 και 167 ζώα ανά μονάδα, αντίστοιχα). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του ζωικού πληθυσμού βοοειδών και αιγοπροβάτων, εντοπίζεται στον ορεινό όγκο της Όθρυος που ανήκει στην επαρχία Αλμυρού και αποτελεί την κύρια κτηνοτροφική ζώνη του νομού. Πρόκειται για τις κοινότητες Αγ. Ιωάννη, Βρύναινα, Γαβριανή, Πτελεός, Σούρπη, Δρυμώνα, Πλάτανος, Κοκκωτοί, Κωφοί, Νεράιδα, Ανθότοπος, Φυλακή, Ανάβρα, Αλμυρός, Ευξεινούπολη.

Άλλες κτηνοτροφικές ζώνες του νομού (κυρίως βοοειδή και αιγοπρόβατα) εντοπίζονται στις περιοχές Βελεστίνου (Βελεστίνο, Αγ. Γεώργιος Φερών, Περίβλεπτο, Ριζόμυλος), Διμηνίου – Σέσκλου και Κανάλια – Κεραμίδι – Κερασιά.

Κτηνοτροφικές μονάδες υπάρχουν και στον υπόλοιπο νομό κυρίως όμως με τη μορφή αιγοπροβατοτροφίας.

Μεγάλες μονάδες με αιγοπρόβατα εντοπίζονται στις ζώνες που προαναφέρθηκαν (300 κεφάλια και άνω) καθώς και στους οικισμούς Λαύκο, Τρίκερι, Ν. Αγχίαλος, Αχίλλειον (1 μονάδα με 700 κεφάλια). Η μεγαλύτερη σε μέγεθος κτηνοτροφική μονάδα με 1000 αιγοπρόβατα βρίσκεται στην κοινότητα Κοκκωτοί.

Υπάρχουν 11 μονάδες με χοιροειδή μεγαλύτερες των 20 ισοδυνάμων και βρίσκονται στην κεντρική περιοχή του νομού.

Προβλήματα όχλησης από την κτηνοτροφία δημιουργούν μεμονωμένες περιπτώσεις μονάδων με βοοειδή ή αιγοπρόβατα, που λειτουργούν χωρίς άδεια εντός ή στις παρυφές των οικισμών που πρέπει να απομακρυνθούν όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Περιοχές αγροτικών προϊόντων ειδικής προστασίας

Ο νομός ή τμήματά του αποτελούν χαρακτηρισμένες περιοχές για Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), ως εξής:

Φέτα: Όλος ο νομός (και όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Γαλοτύρι: Όλος ο νομός (και όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Κασέρι: Όλος ο νομός (και όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Μανούρι: Όλος ο νομός (και όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Μπάτζος: Όλος ο νομός (και όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (Κοιν. Ζαγοράς, Μακρυράχης, Πουρίου και ανατολικής πλευράς Πηλίου σε ζώνη 300-700 μ. υψόμετρο

Κονσερβοελιά (επιτραπέζιες ελιές) Πτελεού (Καλλιεργείται σε μια μεγάλη ζώνη κατά μήκος της παραλίας του Παγασητικού κόλπου σε μήκος 30 χλμ. και βάθος που φτάνει σε υψόμετρο 260μ. εντός των διοικητικών ορίων των κοιν. Αμαλιαπόλεως, Σούρπης, Δρυμώνας, Γαυριανής, Αγ. Θεοδώρων, Αχιλλείου και Πτελεού της επαρχίας Αλμυρού)

Προϊόντα ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας (ΟΠΑΠ) στο νομό είναι τα εξής:

Οίνος Αγχιάλου (Κοιν. Νέας Αγχιάλου, Μικροθηβών, Αϊδινίου, Κροκίου νομού Μαγνησίας)

Τοπικός Θεσσαλικός οίνος (όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Τσίπουρο Θεσσαλίας (όλη η περιφέρεια Θεσσαλίας)

Τουρισμός

Ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από σημειακές ή ευρύτερες συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές που διαθέτουν φυσικούς, κυρίως, και άλλους τουριστικούς πόρους και κυρίως τα νησιά των Β. Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), και την ευρύτερη περιοχή του Πηλίου.

Τα νησιά των Β. Σποράδων αποτελούν τουριστικά κέντρα τουρισμού περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Ιδιαίτερα η Σκιάθος και σε μικρότερο βαθμό η Σκόπελος αποτελούν κέντρα διεθνούς οργανωμένου/ μαζικού τουρισμού που διακινείται κυρίως μέσω charter από το διεθνές αεροδρόμιο της Σκιάθου.

Η περιοχή του Πηλίου δέχεται επίσης διεθνή τουρισμό σε περιορισμένη όμως κλίμακα. Είναι δύσκολο όμως να γίνει σαφής χωρική διάκριση μεταξύ περιοχών δεύτερης κατοικίας και περιοχών με τουριστική εξειδίκευση, λόγω του ειδικού-μη μαζικού χαρακτήρα του τουρισμού στην περιοχή αυτή. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται μια εξειδίκευση του Πηλίου σε μορφές τουρισμού που χαρακτηρίζονται κατά τα τελευταία χρόνια ως ήπιες και/ή εναλλακτικές (ορεινό, οικολογικό, πολιτιστικό) και ξεφεύγουν από το κλασικό τουριστικό πρότυπο «ήλιος-θάλασσα» στο οποίο έχει επικεντρωθεί γενικότερα η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, με τα γνωστά αυξανόμενα προβλήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ο συνολικός αριθμός των κλινών σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανέρχεται σε 22000 περίπου. Τα περισσότερα ξενοδοχειακά καταλύματα βρίσκονται εντός των ορίων των πόλεων ή των οικισμών ενώ σημαντική ζώνη διάσπαρτων τουριστικών μονάδων εντοπίζεται μόνο στο νότιο τμήμα της νήσου Σκιάθου.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι 72,4% του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών κλινών της Περιφέρειας συγκεντρώνεται στο νομό Μαγνησίας και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου και στα νησιά των βόρειων Σποράδων. Ο νομός Καρδίτσας συγκεντρώνει μόνο το 4,5% του συνολικού αριθμού των ξενοδοχειακών κλινών της περιφέρειας.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 η Σκιάθος, το Πήλιο και η Σκόπελος συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό κλινών στην Περιφέρεια. Η κατάταξη της Λάρισας (πόλη κατεξοχήν μη τουριστική) στην 4η θέση υποδηλώνει το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης του τουρισμού στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων στην περιφέρεια είναι αρκετά χαμηλό (περίπου 50 κλίνες ανά μονάδα) γεγονός που φανερώνει το χαμηλό επίπεδο της τουριστικής της ανάπτυξης αλλά και τον χαρακτήρα της τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδοχειακών κλινών. Το Πήλιο αν και διαθέτει τις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμφανίζει τον μικρότερο αριθμό κλινών ανά μονάδα λόγω της ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού και των θεσμοθετημένων περιορισμών.

Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα (σημειώνεται ότι ο Ν. Μαγνησίας συγκεντρώνει το 80% των μονάδων αυτών και το 75% των αντίστοιχων κλινών στο σύνολο της Θεσσαλίας). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ο ρόλος της Σκιάθου ως υποδοχέα οργανωμένου τουριστικού ρεύματος αφού το ξενοδοχειακό δυναμικό των μεγάλων πόλεων καλύπτει κυρίως τις ανάγκες τους ως αστικά κέντρα (Νομαρχιακού και Περιφερειακού επιπέδου).

Πίνακας 4 Κατανομή ξενοδοχειακών κλινών ανά περιοχή

|  | Σύνολο μονάδων | Μονάδες >100 κλινών | Σύνολο κλινών |
| --- | --- | --- | --- |
| Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 354 | 23 | 15376 |
| Άφησσος | 15 |  | 337 |
| Αγ. Δημήτριος | 3 |  | 56 |
| Αγ. Γεώργιος | 3 |  | 37 |
| Αγ. Ιωάννης | 20 |  | 780 |
| Αγ. Λαυρέντης | 1 |  | 34 |
| Αγριά | 3 |  | 58 |
| Άλλη Μεριά | 1 |  | 28 |
| Αλμυρός | 2 |  | 21 |
| Αμαλιάπολη | 4 |  | 89 |
| Ανήλιο Πηλίου | 1 |  | 68 |
| Αργαλαστή | 5 |  | 150 |
| Φάρος | 1 |  | 15 |
| Χάνια | 4 |  | 196 |
| Χορευτό | 11 |  | 322 |
| Χόρτο | 1 |  | 48 |
| Καλά Νερά | 22 |  | 758 |
| Καστρί | 1 |  | 24 |
| Κατηχώρι | 1 |  | 18 |
| Κάτω Γατζέα | 1 |  | 21 |
| Κορώπη | 3 |  | 101 |
| Λαύκος | 1 |  | 21 |
| Μακρυνίτσα | 13 |  | 200 |
| Μηλιές | 3 |  | 52 |
| Μηλίνα | 3 |  | 87 |
| Μούρεσι | 1 |  | 8 |
| Νέα Αγχίαλος | 4 |  | 198 |
| Νέα Ιωνία | 1 |  | 25 |
| Νέες Παγασές | 1 |  | 28 |
| Παλιό Τρίκερι | 2 |  | 67 |
| Πινακάτες | 1 |  | 15 |
| Πλατανια | 6 |  | 188 |
| Πλατανίδια | 1 |  | 12 |
| Πορταριά | 13 | 1 | 553 |
| Τσαγκαράδα | 15 |  | 447 |
| Βυζίτσα | 7 |  | 121 |
| Βόλος | 30 | 6 | 1760 |
| Ζαγορά | 2 |  | 43 |
| νήσος ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 14 | 3 | 948 |
| Αλόννησος | 6 | 1 | 327 |
| Μαρπούντα | 1 | 1 | 200 |
| Πατητήρι | 6 |  | 252 |
| Βύθισμα | 1 | 1 | 169 |
| νήσος ΣΚΙΑΘΟΣ | 79 | 8 | 5036 |
| Αγ. Παρασκευή | 4 | 1 | 379 |
| Αχλαδιές | 6 | 2 | 601 |
| Αμμουδιά | 1 | 1 | 170 |
| Φτελιά | 6 |  | 170 |
| Καναπίτςα | 1 | 1 | 130 |
| Κατσαρού | 1 |  | 29 |
| Κουκουναριές | 9 | 1 | 934 |
| Λιβάδια | 1 |  | 34 |
| Πλάκες | 1 |  | 31 |
| Πλατανιάς | 1 | 1 | 150 |
| Σκιάθος | 44 |  | 1895 |
| Τρούλος | 2 |  | 83 |
| Τζανεριά | 2 | 1 | 430 |
| νήσος ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 54 | 5 | 2406 |
| Αμπελίκι | 1 |  | 12 |
| Γλώσσα | 1 |  | 51 |
| Λιβάδι | 1 | 1 | 124 |
| Νέο Κλήμα | 3 | 2 | 280 |
| Πάνορμος | 4 | 1 | 258 |
| Σκόπελος | 44 | 1 | 1681 |

Με βάση τη συγκέντρωση ξενοδοχειακών κλινών, οι επιμέρους περιοχές του νομού μπορούν να καταταγούν ως εξής:

|  | Σύνολο μονάδων | Μονάδες>100 κλινών | Σύνολο κλινών | Μ.Ο κλινών ανά μονάδα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σκιάθος | 79 | 8 | 5036 | 64 |
| Πήλιο | 165 | 1 | 4865 | 29 |
| Σκόπελος | 54 | 5 | 2406 | 45 |
| Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου | 32 | 6 | 1813 | 57 |
| Αλόννησος | 14 | 3 | 948 | 68 |
| Αλμυρός, Αμαλιάπολη, Πλατάνια | 10 | 0 | 298 | 30 |

Προστίθεται, τέλος, ότι χιονοδρομικό κέντρο και καταφύγιο υπάρχει στη θέση «Αγριόλευκες» στο Πήλιο ν. Μαγνησίας, σε υψόμετρο 1500μ. Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει 3 πίστες (μήκους 1045μ, 350μ, 1030μ), 1 πίστα αντοχής (μήκους 1χλμ), 2 αναβατήρες και σαλέ (φαγητό και ύπνος). Ως καταφύγιο λειτουργεί, επίσης, ο Αφεντούλειος Ξενώνας στο Πήλιο στη θέση Αγ. Γεώργιος ν. Μαγνησίας σε υψόμετρο 480μ.

Εξόρυξη

Το μέγεθος της παραγωγής μαρμάρων της Μαγνησίας την κατατάσσει στις σημαντικές μαρμαροπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν 49 καταγεγραμμένα λατομεία μαρμάρων (Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Πηλίου) από τα οποία ενεργά είναι τα 21 (οι ιδιοκτήτες των υπολοίπων έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι). Υπάρχουν επίσης 9 καταγεγραμμένα λατομεία αδρανών υλικών, όλα πλην ενός εν ενεργεία.

Υπάρχουν επίσης στο νομό τέσσερα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών (Νέα Ιωνία, Σέσκλο, Ανάβρα), καθώς και 2 παραχωρήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση στις οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν, τέλος, στο νομό περιοχές αργιλοληψίας.

### Κάλυψη του εδάφους

Η κάλυψη του εδάφους ανά νέο δήμο παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 5 Κατανομή Χρήσεων γης ανά περιοχή

|  | Συνολική έκταση | Υψομετρικές ζώνες |  |  | Καλλιεργούμενη έκταση |  | Κτηνοτροφική γη | Δασοκάλυψη |  | Οικιστική χρήση (σχέδια πόλης και οικισμοί) | Λοιπές πολεοδομημένες περιοχές | Εξωαστική ζώνη με σχέδιο χρήσεων γης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Πεδινές | Ημιορεινές | Ορεινές | Σύνολο | Αρδευόμενη γη |  | ΕΣΥΕ |  |  |  |  |
|  | τ. χιλ. | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση | % σε συν. έκταση |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 131957,4 | 28,7 | 29,0 | 42,3 | 29,9 |  | 39,6 | 22,3 |  |  |  |  |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 14036,8 | 37,0 | 17,4 | 45,6 | 35,9 | 25,6 | 37,4 | 19,5 | 63,4 | 3,6 | 2,6 | 0,1 |
| ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2636,3 | 30,1 | 25,2 | 44,7 | 34,1 | 18,4 | 41,5 | 19,2 | 78,3 | 3,1 | 2,9 | 0,2 |
| Δ. Αγριάς | 25,2 | 13,9 | 0,0 | 86,1 | 37,6 | 4,2 | 27,0 | 33,3 | 87,8 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
| Δ. Αισωνίας | 75,5 | 49,2 | 50,8 | 0,0 | 34,2 | 1,4 | 60,3 | 0,0 | 92,6 | 1,7 | 23,9 | 3,5 |
| Δ. Αλμυρού | 473,9 | 54,4 | 18,3 | 27,4 | 38,4 | 34,5 | 40,9 | 13,4 | 56,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Αργαλαστής | 74,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 41,3 | 6,1 | 93,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Αρτέμιδας | 28,8 | 44,4 | 0,0 | 55,6 | 54,2 | 46,3 | 2,4 | 34,0 | 202,4 | 29,1 | 19,5 | 0,0 |
| Δ. Αφετών | 80,7 | 0,0 | 33,6 | 66,4 | 21,9 | 9,9 | 63,8 | 12,8 | 87,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Ζαγοράς | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 25,0 | 9,4 | 2,4 | 66,0 | 126,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Κάρλας | 223,6 | 51,4 | 0,0 | 48,6 | 55,7 | 39,2 | 28,7 | 10,7 | 59,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Μηλέων | 63,8 | 3,1 | 0,0 | 96,9 | 40,1 | 10,9 | 28,9 | 27,3 | 91,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Μουρεσίου | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 26,0 | 26,6 | 6,8 | 53,1 | 96,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Νέας Αγχιάλου | 80,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 54,9 | 29,2 | 0,0 | 34,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Νέας Ιωνίας | 63,3 | 34,9 | 65,1 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | 90,0 | 8,2 | 22,2 | 0,0 |
| Δ. Πορταριάς | 23,1 | 25,8 | 0,0 | 74,2 | 21,6 | 0,4 | 45,4 | 18,2 | 121,3 | 4,3 | 23,6 | 0,0 |
| Δ. Πτελεού | 118,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 43,8 | 0,0 | 37,4 | 16,8 | 61,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Σηπιάδος | 122,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 68,9 | 3,8 | 95,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Σκοπέλου | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 21,1 | 0,0 | 26,4 | 47,9 | 94,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Σούρπης | 191,3 | 17,3 | 43,9 | 38,8 | 34,7 | 23,6 | 51,2 | 12,0 | 70,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Φερών | 215,5 | 90,2 | 9,8 | 0,0 | 52,4 | 38,4 | 44,2 | 0,2 | 46,2 | 2,4 | 0,0 | 0,9 |
| Δ. Αλονήσσου | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3,9 | 0,0 | 46,1 | 42,1 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Δ. Βόλου | 26,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 1,4 | 34,6 | 1,1 | 42,3 | 56,5 | 97,6 | 0,0 |
| Δ. Ιωλκού (Ανακασιά) | 2,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 33,3 | 18,3 | 0,0 | 32,8 | 48,9 | 108,6 | 0,0 |
| Δ. Σκιάθου | 49,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 27,6 | 14,4 | 30,9 | 34,5 | 212,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Κ. Ανάβρας | 121,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 6,9 | 0,3 | 48,3 | 44,6 | 69,4 | 0,3 | 0,7 | 0,0 |
| Κ. Κεραμιδίου | 111,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 11,3 | 0,0 | 55,8 | 30,6 | 20,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Κ. Μακρινίτσης | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 19,4 | 0,0 | 55,7 | 21,7 | 66,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Κ. Τρικερίου | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 29,8 | 0,0 | 55,2 | 11,2 | 471,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Θεσμοθετημένες χρήσεις γης και όροι δόμησης

Οικιστική χρήση

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχουν όλοι οι οικισμοί 3ου και άνω επιπέδου.

- Βελεστίνο ΦΕΚ 371Δ/86, 1303Δ/92

- Βόλος-Νέα Ιωνία – Αγριά ΦΕΚ 566/Δ/85, 718/Δ/87, 403Δ/93, 663Δ/94,

- 649/Δ/95. Ανατέθηκε πρόσφατα από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ η αναθεώρηση του

- Αλμυρός - Ευξεινούπολη ΦΕΚ 376/Δ/86, 1165Δ/93, 1001Δ/94

- Νέα Αγχίαλος ΦΕΚ 373/Δ/86

- Σκόπελος ΦΕΚ 213/Δ/86

- Σκιάθος ΦΕΚ 58/Δ/86

Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί είναι οι εξής:

- Στην Κ. Προμυρίου (Σηπειάδα) ως Οικοδομικός Συνεταιρισμός έκταση 141στρ (Έχει εκδοθεί απόφαση Οικιστικής Καταλληλότητας)

- Στη Σκιάθο θέση Κουκουναριές ως Ιδιωτική Πολεοδόμηση έκταση 106 στρ.

- Στην Κ. Αχιλλείου ως Οικοδομικός Συνεταιρισμός έκταση 50 στρ. (Δεν έχει γνωμοδοτήσει η δ/νση Χωροταξίας)

- Στην Κ. Σέσκλου ως Οικοδομικός Συνεταιρισμός Τραπεζοϋπαλλήλων Αγχίαλος έκταση 52 στρ. (ΦΕΚ 343/Δ/90)

Παραγωγικές χρήσεις

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες περιοχές Β’ κατοικίας στο νομό. Υπάρχουν όμως στο νομό περιοχές κύρια Β΄ κατοικίας που έχουν συμπεριληφθεί σε όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και πολεοδομούνται ως να πρόκειται για Α΄ κατοικία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Αγ. Γεώργιος-Μεγάλη Βελανιδιά, Μάραθος, Κριθαριά κοινότητας Ν. Αγχιάλου.

Λοιπές πολεοδομικά οργανωμένες περιοχές για την εξυπηρέτηση χρήσεων εκτός της κατοικίας υπάρχουν μόνο αυτές που αφορούν το δευτερογενή τομέα. Πρόκειται για τις Βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ (ΒΙΠΕ Βόλου, παράρτημα ΒΙΠΕ Βόλου) καθώς και για περιοχές εντός των ΓΠΣ των πόλεων Βελεστίνο, Βόλος, Νέα Ιωνία, Αγριά, Αλμυρός, Ευξεινούπολη, Ν. Αγχίαλος, Σκόπελος, Σκιάθος, που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες βιομηχανίας/βιοτεχνίας/ χονδρεμπορίου, κλπ.

Η Βιομηχανική περιοχή του Βόλου καταλαμβάνει συνολική έκταση 2759 στρ. και βρίσκεται στην περιοχή του Διμηνίου. Τα χαρακτηριστικά της έκτασης της είναι:

| Βιομηχανικά γήπεδα | 1549 στρ. |
| --- | --- |
| Βιοτεχνικά γήπεδα | 123 στρ. |
| Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις | 16 στρ. |
| Δρόμοι | 346 στρ. |
| Πράσινο | 701 στρ. |
| Διάφορες άλλες χρήσεις | 6 στρ. |

Σε απόσταση 6,5 χλμ περίπου από την κυρίως Βιομηχανική Περιοχή και δεξιά της οδού Βόλου – Βελεστίνου, λειτουργεί το Παράρτημα της ΒΙ.ΠΕ, συνολικής έκτασης 1720 στρ. περίπου, όπου είναι εγκατεστημένες κυρίως οχλούσες βιομηχανικές μονάδες. Τα χαρακτηριστικά της έκτασης της είναι:

| Βιομηχανικά γήπεδα | 1136 στρ. |
| --- | --- |
| Βιοτεχνικά γήπεδα | 156 στρ. |
| Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις | 89 στρ. |
| Δρόμοι | 85 στρ. |
| Πράσινο | 254 στρ. |

Τα απόβλητα των ΒΙΠΕ οδηγούνται με αγωγό στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) που ήδη λειτουργούν και σύντομα θα περιλαμβάνουν και τριτοβάθμια επεξεργασία αποβλήτων.

Σε προέκταση της ΒΙΠΕ Βόλου και εκατέρωθεν του οδικού άξονα Βόλου – Βελεστίνου (Λάρισας) δημιουργείται με την τεχνική υποστήριξη της ΕΤΒΑ το ΒΙΟΠΑ Βόλου συνολικής έκτασης 840 στρ. Το βιοτεχνικό αυτό πάρκο δημιουργείται σε 500 στρ δημόσιας έκτασης ενώ έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και αναμένεται η απαλλοτρίωση 340 στρ ιδιωτικών εκτάσεων. Η ΕΤΒΑ ανέλαβε να κατασκευάσει και να χρηματοδοτήσει την αναγκαία υποδομή. Μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής η εγκατάσταση των βιοτεχνιών στο τμήμα αυτό θα γίνει σύμφωνα με το ρυμοτομικό τους σχέδιο και με καθεστώς παρόμοιο με τις ΒΙΠΕ.

Θεσμοθετημένες περιοχές θεσμοθετημένης υψηλής προστασίας με ειδικό καθεστώς

Αρχαιολογικοί χώροι

Η (πεδινή κυρίως) περιοχή ήταν ήδη πυκνοκατοικημένη κατά τη νεολιθική εποχή. Έχουν βρεθεί 40 περίπου προϊστορικοί οικισμοί με σημαντικότερους το Σέσκλο και το Δίμηνι. Άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι είναι η Δημητριάδα, η Γορίτσα, οι Παγασαί, και η Ιωλκός στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, οι Φεραί στο Βελεστίνο, Πύρασος στη Ν. Αγχίαλο, Φυλακή, Γλαφυραί, Πτελεός στην ευρύτερη περιοχή των ομώνυμων οικισμών.

Στη Σκόπελο τα παλαιότερα λείψανα κατοίκισης χρονολογούνται μεταξύ 16ου και 14ου αιώνα π.Χ. (Στάφυλος). Αρχαίοι οικισμοί είναι η Πεπάρηθος στη θέση του Κάστρου της πόλης της Σκοπέλου, η Σελινούς στην περιοχή Λουτρακίου Γλώσσας και ο Πάνορμος στον ομώνυμο όρμο.

Στη Σκιάθο η ομώνυμη πόλη χρονολογείται ότι ιδρύθηκε τον 6ο-5ο αιώνα π.Χ.

Στην Αλόννησο και στα γύρω νησιά, νεολιθικές εγκαταστάσεις έχουν εντοπισθεί στις θέσεις Γλυφά και Στενή Βάλλα, στην Περιστέρα, στη Κυρά Παναγιά, στο σπήλαιο του Κύκλωπα στο νησί Γιούρα, στη νησίδα Μ. Κοκκινόκαστρο και αλλού. Στη χερσόνησο Κοκκινοκάστρου τοποθετείται η αρχαία πόλη της Ίκου.

Οι σημαντικότεροι οικισμοί κατά την Βυζαντινή περίοδο, ήταν η Δημητριάδα και οι Φθιώτιδες Θήβες στην ευρύτερη περιοχή Νέας Αγχιάλου. Στις Φθιώτιδες Θήβες ανακαλύφτηκε πρόσφατα το θέατρο της πόλης (3500 θέσεων) που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Άλλα σημαντικά βυζαντινά μνημεία είναι ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα Κανάλια, η Βασιλική Δαμοκρατείας στη Δημητριάδα, η Κάτω Μονή Ξενιάς Αλμυρού, η Άνω Μονή Ξενιάς Κοκκωτών, το Κάστρο Πτελεού, ο οικισμός Παλαιού Πλατάνου, το Κάστρο Σκιάθου, η Ι. Μ. Ευαγγελιστρίας Σκιάθου, η Παναγία Κεχριά Σκιάθου, η Παναγία Εικονίστρια Σκιάθου, το Κάστρο Σκοπέλου, η Παναγίτσα Κάστρου Σκοπέλου.

Σημειώνουμε επίσης τα αρχοντικά και νεοκλασικά σπίτια στην περιοχή του Βόλου, το μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου στον ομώνυμο οικισμό, το εκκλησάκι της Παναγιάς της Τρύπας, χτισμένο μέσα σε βράχο στη θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή της Αγριάς, τα ερείπια του μοναστηρίου της Αγίας Τριάδας στις Νήες, την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας στην ευρύτερη περιοχή του Ανήλιου, τον Πύργο του Κοσκολή που αποτέλεσε το πρώτο εργοστάσιο κατεργασίας μεταξιού στα Κάτω Λεχώνια, τη βρύση του Μαυρογιάννη στα Άνω Λεχώνια, το κτίριο του «Ελληνικού Σχολείου» που δίδαξε ο Κώστας Βάρναλης ως φιλόλογος στην Αργαλαστή, το περίτεχνο καμπαναριό των Αγ. Αποστόλων και το σπίτι του Φιλικού Μαργαρίτη Δημάδη στην Αργαλαστή, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Πάου, η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο ορεινό Νεοχώρι με τοιχογραφίες του Παγώνη, το μοναστήρι του Αϊ Γιάννη του Προδρόμου στη Βυζίτσα, το αρχοντικό του Τριαντάφυλλου στη Δράκεια, το ξωκλήσι του Σταυρού στη θέση «Ανεμούτσα» ανάμεσα στη Δράκεια και στην Αγριά, τα αρχοντικά του Κωσταντινίδη, του Φρονίμου, του Πρίγκου και του Ρέτσου στη Ζαγορά, το «Ελληνοσχολείο» στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στο δρόμο για το Χορευτό, πλήθος εκκλησιών στην ευρύτερη περιοχή της Ζαγοράς, τις μαρμάρινες βρύσες του Δεσπότη και του Κάραλλη στη Ζαγορά, τα αρχοντικά των οικογενειών Μουρλή, Τοπάλη, Βασαρδάνη, Γουργιώτη, Μαραγκλή και Σκωτεινιώτη στη Μακρυνίτσα, τη βρύση στη κεντρική πλατεία της Μακρυνίτσας και πλήθος από εκκλησίες και μοναστήρια στην ευρύτερη περιοχή της, τις βρύσες, τα αρχοντικά, το λιοτρίβι και το σταθμός του τρένου στην ευρύτερη περιοχή των Μηλεών, τη «Τρανή Βρύση» στο Προμύρι, την εκκλησία της Παναγιάς, χτισμένη πάνω στα θεμέλια του ναού της Άρτεμης στη παραθαλάσσια τοποθεσία Θεοτόκος, τα αρχοντικά στην Πορταριά και στο Τρίκερι, το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας πίσω από το οποίο υπάρχει το αρχαίο θέατρο που κατασκευάστηκε από πολιτικούς κρατούμενους στο παλιό Τρίκερι, το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, το μοναστηράκι του Αγ. Ιωάννη, το «Κρυφό» όπως λέγεται για το κρυφό σχολειό του στην Τουρκοκρατία κοντά στη μονή της Παναγίας της Κουνίστρας στη Σκιάθο, το σπίτι του συγγραφέα Παύλου Νιρβάνα καθώς και το εργαστήρι του κεραμίστα Νίκου Βασιλείου Ροδίου στη Σκόπελο.

Σύμφωνα με τη ΙΓ Εφορεία προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων Βόλου με αρμοδιότητα στους νομούς Μαγνησίας και Καρδίτσας έχουν οριοθετηθεί ζώνες προστασίας των αρχαιολογικών χώρων Διμηνίου, Δημητριάδας και Γορίτσας στα πλαίσια της ΖΟΕ Βόλου - Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 228/Δ/1989). Προγραμματίζεται η οριοθέτηση ζωνών Α και Β του αρχαιολογικού χώρου στην κοινότητα Κέδρος ν. Καρδίτσας. Προγραμματίζονται να οριστούν ζώνες Α και Β προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Δημητρίου Αλοννήσου.

ΖΟΕ

Θεσμοθετημένη είναι η περιαστική ΖΟΕ Βόλου-Νέας Ιωνίας, που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 63/Δ/86 και τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 228/Δ/89, 206/Δ/93, 475/Δ/96 και 702/Δ/97. Περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας και των κοινοτήτων Διμηνίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγ. Ονουφρίου του Νομού Μαγνησίας. Σύμφωνα με το αρχικό ΦΕΚ καθορίζονται 8 είδη ζωνών:

Α. Περιοχές με στοιχείο 1α. Περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Επιτρεπόμενη χρήση η κατοικία, με κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και ελάχιστο εμβαδόν αυτών τα 8 στρ. Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορίζονται τα 120 τμ. και μέγιστος αριθμός ορόφων ο ένας.

Β. Περιοχές με στοιχείο 1β. Περιλαμβάνονται εκτάσεις δασικές και αναδασωτέες

Γ. Περιοχές με στοιχείο 1γ. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται για την προστασία της χλωρίδας. Επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις για χρήσεις κοινής ωφέλειας με κατώτατο όριο κατάτμησης και ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων τα 4 στρ.

Δ. Περιοχές με στοιχείο 2. Περιλαμβάνονται εκτάσεις υπαρχουσών βιομηχανιών (ΜΕΤΚΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΉΣ, ΑΓΕΤ), εγκαταστάσεων B.P. και επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων συμπληρωματικών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Ε. Περιοχές με στοιχείο 3α. Περιλαμβάνονται καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις. Επιτρέπεται η ανέγερση:

- Γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργοπτηνοτροφικών κτιρίων

- Γεωργικών αποθηκών

- Αντλητικών εγκαταστάσεων

- Υδατοδεξαμενών

- Φρεατίων

- Θερμοκηπίων

- Κατοικιών

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρ. Για την κατοικία ορίζεται μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια τα 120 τμ. και μέγιστος αριθμός ορόφων ένας με μέγιστο ύψος 4,5 μ.

ΣΤ. Περιοχές με στοιχείο 3β. Περιλαμβάνονται εκτάσεις με τάσεις οικιστικής ανάπτυξης. Επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

- Γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργοπτηνοτροφικών κτιρίων

- Γεωργικών αποθηκών

- Αντλητικών εγκαταστάσεων

- Υδατοδεξαμενών

- Φρεατίων

- Θερμοκηπίων

- Κατοικιών

- Κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρεμ.

Ζ. Περιοχές με στοιχείο 3γ. Περιλαμβάνουν εκτάσεις με τάσεις ανάπτυξης βιοτεχνιών και χονδρεμπορίου. Επιτρέπεται η ανέγερση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών για εξυπηρέτηση χονδρεμπορίου. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρ.

Η. Περιοχές με στοιχείο 3δ. Περιλαμβάνονται γεωργικές εκτάσεις . Επιτρέπεται η ανέγερση:

- Κατοικιών

- Γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργοπτηνοτροφικών κτιρίων

- Γεωργικών αποθηκών

- Θερμοκηπίων

- Αντλητικών εγκαταστάσεων

- Υδατοδεξαμενών

- Φρεατίων

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρεμ.

Η πρώτη τροποποίηση ορίζει δύο καινούργιες περιοχές: την 1δ η οποία περιλαμβάνει κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και 3ε η οποία περιλαμβάνει τμήμα της 3ακαι στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση ξενώνων μικρού δυναμικού, εμπορικών καταστημάτων, κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Τροποποιούνται δε τα όρια περιοχών με στοιχεία 1β,3α.

Λοιπές περιοχές με ειδικούς όρους εκτός σχεδίου δόμησης

Περιοχή εκτός σχεδίου (εκτός τις ΖΟΕ) στις οποίες να έχουν τροποποιηθεί οι όροι δόμησης δεν υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι το Πήλιο, όπου οι ειδικοί μορφολογικοί περιορισμοί του διατάγματος της 11.7/4.8.1980 (ΦΕΚ 374/Δ/1980) επεκτείνονται στα διοικητικά όρια των κηρυγμένων παραδοσιακών οικισμών.

## Αξιολόγηση – Ανάλυση SWOT

| ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ/ΑΠΕΙΛΕΣ |
| --- | --- |
| Κεντροβαρική θέση ως προς τον Ελληνικό χώρο και διέλευση βασικού αναπτυξιακού άξονα της χώρας (S Β-Ν) και του κύριου περιφερειακού άξονα ανάπτυξης (Βόλος-Λάρισα) Χωροταξική συνοχή της περιφέρειας στην οποία εντάσσεται η Μαγνησία (Θεσσαλία) Δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων ρυθμίσεων της νέας ΚΑΠ (πολυλειτουργικότητα γεωργίας) στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της υπαίθρου Υπό κατασκευή μεταφορικές υποδομές (στον ευρύτερο χώρο) που ενισχύουν τη κεντροβαρική θέση στον ελληνικό χώρο και την πρόσβαση προς Βαλκάνια και Δυτική Ευρώπη Φυσικο-γεωγραφικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας (Πήλιο, νησιά, ακτές) Ύπαρξη μεγάλου (για τα ελληνικά δεδομένα) και δυναμικού αστικού κέντρου (Βόλος), με ορισμένες υπερ-περιφερειακές λειτουργίες, και σε μικρή απόσταση από το άλλο μεγάλο περιφερειακό κέντρο (Λάρισα) Εγγύτητα των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (Λάρισας-Βόλου) που αφήνει περιθώρια ανάπτυξης συμπληρωματικοτήτων και οικονομιών κλίμακας Μεγάλο μέρος της βιομηχανίας χωροθετείται σε οργανωμένους υποδοχείς (ΒΙΠΕ) Σε πολλές περιπτώσεις, αξιόλογο οικιστικό περιβάλλον Εμπειρία σε αστικές αναπλάσεις Ύπαρξη θεσμοθετημένου περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου που δίνει κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό | Περιθωριακή θέση του ευρύτερου χώρου της Μαγνησίας (Ελλάδα) στον υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση χωροταξικό «χάρτη» της Ευρώπης (έλλειψη επαφής με κύριους ευρωπαϊκούς άξονες και ζώνες ανάπτυξης) Ενδεχόμενο περαιτέρω όξυνσης ή εμφάνισης νέων γεωπολιτικών προβλημάτων στα Βαλκάνια Σχετικά περιορισμένη πληθυσμιακή βάση περιφερειακής ενδοχώρας (σε σύγκριση με τη μέση Ευρωπαϊκή περιφέρεια) Ενδεχόμενη αποτυχία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της ΚΑΠκίνδυνος περιθωριοποίησης ή μαζικής εξόδου του αγροτικού πληθυσμού, με οικιστική και κοινωνικο-οικονομική πίεση στα αστικά κέντρα Έλλειψη ορισμένων βασικών στοιχείων ενός ολοκληρωμένου μεταφορικού συστήματος (οδικός άξονας προς ΗγουμενίτσαΔυτική Ευρώπη, μη ικανοποιητική σιδηροδρομική υποδομή σε επίπεδο εθνικό και ενδοπεριφερειακό, έλλειψη μόνιμης αεροπορικής σύνδεσης) Επιβάρυνση παράκτιων ζωνών με άναρχη διάσπαρτη δόμηση (παραθεριστική κατοικία) και ορισμένων περιαστικών ζωνών με εκτός σχεδίου δόμηση/αστική διάχυση Αύξηση οικιστικών πιέσεων στις τουριστικές ζώνες (ύπαιθρος και οικισμοί) Ύπαρξη φυσικών κινδύνων (σεισμικότητα, κατολισθήσεις) Ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης μεσαίων οικιστικών κέντρων (3ου επιπέδου, δυνητικών τοπικών κέντρων ανάπτυξης) Μεγάλος αριθμός μικρών οικισμών Σχετικά μικρό μέγεθος πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (και μετά το Πρόγραμμα Καποδίστριας) και διοικητικός κατακερματισμός του ΠΣ Βόλου Καταστροφή σημαντικού ποσοστού του κτιριακού αποθέματος παραδοσιακού χαρακτήρα και/ή αυτού που δεν αντιστοιχεί στο μοντέλο της μεταπολεμικής πολυκατοικίας Ελλείψεις τεχνικών αστικών υποδομών (παρά τη βελτίωση κατά τη δεκαετία του ’90) Οι αστικές αναπλάσεις μέχρι σήμερα περιορίζονται στο φυσικό σχεδιασμό Αδυναμία διοικητικού μηχανισμού και θεσμικού πλαισίου χωρικού σχεδιασμού-προγραμματισμού Έλλειψη εξειδίκευσης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού σε νομαρχιακό επίπεδο Έλλειψη σχεδίων χρήσεων γης στον εξω-οικιστικό (εκτός σχεδίου) χώρο Έλλειψη ρυθμιστικού σχεδιασμού σε επίπεδο ΠΣ Βόλου (ή σε επίπεδο διπόλου Βόλου-Λάρισας) |

## Συμπεράσματα – Προτάσεις

Τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον πίνακα με την ανάλυση SWOT παραπάνω. Με βάση τα ευρήματα αυτά, προσδιορίζεται η αναγκαία στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων (αδυναμιών και απειλών) και την αξιοποίηση των θετικών στοιχείων (πλεονεκτημάτων και ευκαιριών).

### Βασικοί στόχοι (χωροταξικής) στρατηγικής

Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής για τη χωροταξική οργάνωση του Νομού Μαγνησίας διαμορφώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (συνοπτική διατύπωση), στο οποίο έχουν αποτυπωθεί και οι διασυνδέσεις μεταξύ των στόχων:

Πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου

Ενίσχυση ορεινών και νησιώτικων περιοχών

Ενίσχυση μεσαίων βαθμίδων οικιστικού δικτύου

Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

Κάλυψη ελλείψεων χωρικού σχεδιασμού

Αξιοποίηση ευνοϊκής χωροταξικής θέσης Μαγνησίας-Βόλου

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι προσδιορίζονται ως εξής:

- Αξιοποίηση της ευνοϊκής χωροταξικής ένταξης στον ελληνικό χώρο (κεντροβαρική θέση, άξονες ανάπτυξης) με τη διαμόρφωση στη Μαγνησία (και στη Δυτική Θεσσαλία) του τρίτου πόλου ελληνικού πόλου ανάπτυξης, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διεθνούς χωροταξικής ένταξης. Βασική συνιστώσα του στόχου αυτού είναι η ουσιαστική υλοποίηση του διπόλου Βόλου-Λάρισας ως μιας «πόλης-δικτύου» 300.000 κατοίκων, με συμπληρωματικότητες και συνέργειες μεταξύ των δύο συνιστωσών του πόλου, και με τη χωροθέτηση υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που απαιτούν οιονεί μητροπολιτικό περιβάλλον. Δεύτερη βασική συνιστώσα και ταυτόχρονα καθοριστικής σημασίας μέσο υλοποίησής του είναι η ενίσχυση των υπερτοπικών/διεθνών μεταφορών και επικοινωνιών.

- Συστηματική πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου προς την κατεύθυνση της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας και της πολυαπασχόλησης, ούτως ώστε να απορροφηθούν οι συνέπειες από τη μεσοπρόθεσμη συρρίκνωση της γεωργίας και να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της νέας ΚΑΠ.

- Αντιμετώπιση των χωρικής προέλευσης δομικών μειονεκτημάτων των ορεινών περιοχών και των νησιών. Τέτοια μειονεκτήματα συνδέονται με τον οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό, την έλλειψη γεωγραφικής συνέχειας ή εύκολης επαφής, και με την ιδιαίτερη ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος που επιβάλλει ειδικές μορφές προστασίας. Είναι φανερό, εξάλλου, ότι ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αποκτήσουν υπό προϋποθέσεις και θετικά σημαινόμενα και να αξιοποιηθούν ως πόροι ανάπτυξης.

- Ενίσχυση των μεσαίων βαθμίδων του οικιστικού δικτύου. Οι βαθμίδες αυτές μπορούν να αναλάβουν διάφορους ρόλους: κόμβοι διάχυσης πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων από το ΠΣ Βόλου (και το δίπολο Βόλου-Λάρισας) προς τον υπόλοιπο νομαρχιακό χώρο (με ένα ειδικότερο ρόλο για τις κωμοπόλεις που χωροθετούνται στη ζώνη ημερησίων μετακινήσεων του ΠΣ Βόλου και μπορούν να λειτουργήσουν ως περιοχές αποκέντρωσης επενδύσεων αλλά και, αντίστροφα, κατοικίας για εργαζόμενους στο ΠΣ Βόλου), αγροτικά κέντρα, τουριστικοί οικισμοί.

- Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, με έμφαση στις μεταφορές και τη στάθμευση, την αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού χώρου, τη βελτίωση του δημόσιου χώρου (λειτουργία και διαχείριση), και την αντιμετώπιση χωρικά εντοπισμένων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων (θύλακες ενδοιαστικής προβληματικότητας).

- Κάλυψη των ελλείψεων χωρικού σχεδιασμού που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα (χωροταξία, σχεδιασμός υπαίθρου, πολεοδομία), και ριζική βελτίωση των μηχανισμών εφαρμογής του σχεδιασμού (πχ. αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης, επιτάχυνση εφαρμογής σχεδίων, παρακολούθηση του χώρου).

### Κύριες δράσεις για την υλοποίηση της (χωροταξικής) στρατηγικής

Για την υλοποίηση των στόχων θα απαιτηθούν συγκεκριμένες δράσεις, που παρατίθενται παρακάτω. Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις δράσεις αυτές δεν εντάσσονται άμεσα στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού (αν και αποτελούν συνιστώσες ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου) αλλά κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των βασικών χωρικών στόχων, και για το λόγο αυτό αναφέρονται. Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται με το σύμβολο # πριν από τον τίτλο τους.

# Οδική σύνδεση Βόλου-Ηγουμενίτσας (Δυτικής Ευρώπης) (που παράλληλα εξασφαλίζει τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό και την προγραμματισμένη Ιονία Οδό), με άξονα προδιαγραφών αυτοκινητοδρόμου. Το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει ο άξονας Ε65, που όπως είναι γνωστό είχε ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ΕΠΟΑΛΑ) αλλά έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ωρίμανσης.

# Βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Βόλου με το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης (άμεση σύνδεση, συχνότητα), και παράλληλα τακτική και γρήγορη σύνδεση με τη Λάρισα με τρένο προαστιακού τύπου (υπάρχει δυνητική συνέργεια μεταξύ των δύο αυτών υπο-δράσεων).

# Μεγιστοποίηση των περιθωρίων βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης του Βόλου (το ανακατασκευαζόμενο με υψηλές προδιαγραφές αεροδρόμιο του Αλμυρού αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υποδομής, αλλά παραμένει το ζήτημα των τακτικών δρομολογίων για τα οποία τίθεται θέμα βιωσιμότητας. Εφόσον το τελευταίο λυθείκαι η πραγματική λειτουργία του Βόλου και της Λάρισας ως διπόλου θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης, που είναι μια από τις παραμέτρους του προβλήματοςη ύπαρξη αεροπορικής σύνδεσης θα έδινε μεγάλη ώθηση στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, και η βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης μπορεί να υποκαταστήσει, μερικώς, την έλλειψη τακτικής αεροπορικής σύνδεσης.

# Ανάπτυξη ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε ενδονομαρχιακό (όσον αφορά τις ορεινές και νησιώτικες περιοχές).

# Αντιμετώπιση του κατακερματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ΠΣ Βόλου (και παράλληλα, συγκρότηση Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου)

Σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

Νομαρχιακή εξειδίκευση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Θεσσαλίας στο επίπεδο της Μαγνησίας (σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 8 του Ν. 2742/99)

Ρυθμιστικός σχεδιασμός του ΠΣ Βόλου (σύμφωνα με το Ν. 2508), σε συντονισμό με αντίστοιχο σχεδιασμό της Λάρισας, στην κατεύθυνση της λειτουργίας των δύο πόλεων ως διπόλου.

Πρώτη εκπόνηση, ή επικαιροποίηση των υπαρχόντων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) σε όλους τους δήμους του Νομού.

Δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων των επιχειρήσεων (τύπου ΒΕΠΕ ή ΠΟΑΠΔ)

Πιλοτική προώθηση οργανωμένων μορφών οικιστικής ανάπτυξης, ιδίως για Β’ κατοικία (ΠΕΡΠΟ)

Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε όσες περιοχές του Νομού δεν έχουν ενταχθεί σε τέτοια προγράμματα στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, και παράλληλα εκπόνηση και εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων δεύτερης γενεάς για το σύνολο των αγροτικών περιοχών (Δ’ ΚΠΣ), δεδομένου ότι και τα υφιστάμενα προγράμματα δεν έχουν καλύψει πλήρως τις ανάγκες. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην προσαρμογή προς τα δεδομένα της νέας ΚΑΠ. Σε επίπεδο γεωργίας, αυτό σημαίνει τη διαμόρφωση ενός πυρήνα σύγχρονης-ανταγωνιστικής γεωργίας και/ή πολυλειτουργικής γεωργίας (που θα έχουν μακροχρόνια βιωσιμότητα), και παράλληλα τη διατήρηση για όσο διάστημα το επιτρέψει η ΚΑΠ ενός ομόκεντρου κύκλου που θα βασίζεται στις εισοδηματικές ενισχύσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτούνται μέτρα χωρικού χαρακτήρα (πχ. καθορισμοί ζωνών ΠΟΠ, προστασία γεωργικής γης, αγροτικά οικιστικά κέντρα) σε συνδυασμό με μέτρα που τοποθετούνται σε άλλα επίπεδα. Πέρα από τη γεωργία, σημασία πρέπει να δοθεί στην προώθηση της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο, που και πάλι απαιτεί και μέτρα χωρικού

Δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού πρόληψης/καταστολής της αυθαίρετης δόμησης

Η συνάφεια των δράσεων αυτών με τους προαναφερθέντες χωροταξικούς στόχους παρουσιάζεται στο συνημμένο διάγραμμα.

Πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου

Ενίσχυση ορεινών και νησιώτικων περιοχών

Ενίσχυση μεσαίων βαθμίδων οικιστικού δικτύου

Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

Κάλυψη ελλείψεων χωρικού σχεδιασμού

Αξιοποίηση ευνοϊκής χωροταξικής θέσης Μαγνησίας-Βόλου

Οδική σύνδεση Βόλου-Ηγουμενίτσας

Βελτίωση σιδηροδρομικών συνδέσεων του Βόλου

βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης του Βόλου

Ανάπτυξη ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής

Αντιμετώπιση του κατακερματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ΠΣ Βόλου

Νομαρχιακή εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας

Ρυθμιστικός σχεδιασμός του ΠΣ Βόλου (σε συντονισμό με Λάρισα)

ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε όλους τους δήμους του Νομού

Δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων των επιχειρήσεων

Πιλοτική προώθηση οργανωμένων μορφών οικιστικής ανάπτυξης (ιδίως Β’ κατοικία)

Εκπόνηση ή ανανέωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Δημιουργία μηχανισμού πρόληψης-καταστολής αυθαίρετης δόμησης

Σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης

Πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου

Ενίσχυση ορεινών και νησιώτικων περιοχών

Ενίσχυση μεσαίων βαθμίδων οικιστικού δικτύου

Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

Κάλυψη ελλείψεων χωρικού σχεδιασμού

Αξιοποίηση ευνοϊκής χωροταξικής θέσης Μαγνησίας-Βόλου

## Βιβλιογραφία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2004) Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΠΣΣΑ) Θεσσαλίας 2007-2014, Λάρισα

ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΕ-EEO GROUP ΑΕ–ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ (2003) Οριστική έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης ΠΕΠ Θεσσαλίας, Αθήνα

EUROPEAN COMMISSION (2004) A new partnership for cohesion. Third report on economic and social cohesion Brussels

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE (2003) The 2003 update of the Hellenic stability and growth programme: 2003-2006, Athens

ΒΑΒΙΖΟΣ Γ., ΖΑΝΝΑΚΗ Κ., ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΑΚΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (1995) ΜΠΕ Εκτροπής Αχελώου, Αθήνα,.

Μ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ (1994) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών Μέτρων από την Κατασκευή και Λειτουργία του Ταμιευτήρα Κάρλας και των Συναφών Έργων, Τεύχος 3, Παράρτημα: Ιστορικά-Λαογραφικά και Κοινωνικά Στοιχεία, Αθήνα.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας Πολιτισμού και Πολιτικών Διακαιωμάτων (1997) Το Διακτιριακό στο Νομό Μαγνησίας – Απολογισμός τριετίας 1995-1997, Πρόταση για την οριστική επίλυση του προβλήματος, Βόλος.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (1997) Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης, ΥΠΟΔΟΜΕΣ- Απολογισμός τριετίας 1995-1997, Σχεδιασμός Μέτρων και Δράσεων, Βόλος.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ., ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ Η. (1995) “Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου: Γεωγραφική επιρροή και θέση στο οικιστικό δίκτυο”, στο: ΜΑΛΟΥΤΑΣ Θ. (επιμ) (1995) Βόλος. Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας. Παρατηρητής, Αθήνα κεφ. 9: 59-91

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. (2003) Οριστική Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006, Περιφέρεια Θεσσαλίας-Υποδομή ΑΕ, Λάρισα

ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ.-ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ. και ΣΥΝ. ΕΠΕ, ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ Α., ΓΕΜΠΤΟΣ Θ., ΜΠΕΖΕΣ Κ., και άλλοι (1994) ΜΠΕ και Επανορθωτικών Μέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του Ταμιευτήρα Κάρλας και των συναφών έργων, Αθήνα.

ΥΧΟΠ (1984) Πρόγραμμα Ταχείας Αναγνώρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος της Χώρας. Νομός Μαγνησίας, Αθήνα

Η Λεκάνη Κάρλας περιλαμβάνει, επίσης, την Υπολεκάνη του Άμυρου ποταμού, την Κλειστή υπολεκάνη Συκουρίου, και τη Λεκάνη Ζηλιάνας

Βλ. Γκούμας κ. 1996.

Βλ. ΧΜΘ

Τσιραμπίδης 1996.

Στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη Eurostat (Το Βήμα, 26-1-05: Α5)

EC 2004.

ΠΘ-Υποδομή 2003.

Η άλλη ημερήσια ζώνη μετακινήσεων, η Δυτική, με κύριους πόλους την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλία.

Η επιλογή της σειράς παρουσίασης δεν είναι τυχαία αλλά έχει την έννοια αξιολόγησης (σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα) των ομάδων στο εσωτερικό της κατηγορίας.

Για τις περιοχές περιβαλλοντικού χαρακτήρα βλ. το σχετικό κεφάλαιο.

Προϋποθέτει συγκροτημένη χωροταξική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο υφιστάμενο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης υπάρχουν επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση.