Σημεία για προσοχή κατά την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης

- Όρια σχεδίου, τομέων όρων δόμησης κλπ.

- Οριοθετήσεις με δρόμο, πεζόδρομο κλπ.

- Κατηγοριοποίηση οδικού δικτύου, ανάλογα και με την κλίμακα του οικισμού. Χρώματα (Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης), πλάτη (Ρυμοτομικό, που όμως δεν γράφονται)

- Δρόμοι με βατά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. (Ευθείες, τμήματα κύκλων με ακτίνες στο κύριο δίκτυο / αποτμήσεις στο δευτερεύον δίκτυο και σε μικρούς οικισμούς).

- Πλάτη μόνο στις πρασιές στο ρυμοτομικό (κόκκινα γράμματα).

- Χρήσεις γής (κόκκινα γράμματα).

- Πεζόδρομοί κίτρινοι με κόκκινα τετράγωνα σε αρχή και τέλος.

- Σωστή χρήση ρυμοτομικών γραμμών (ρυμοτομική, οικοδομική, ΑΧ –ΚΧ).

- Όχι τυφλά οικόπεδα (τουλάχιστον τα άρτια κατά εμβαδόν).

- Αρίθμηση Ο.Τ.

- Πρόβλεψη χώρων στάθμευσης – Παρόδια στάθμευση.

- Οριοθέτηση ρεμάτων και αιγιαλού – παραλίας με δρόμο ή πεζόδρομο.

- Αποτμήσεις στις γωνίες Ο.Τ. για συγκοινωνιακούς λόγους.

- Πινακάκι με τομείς και όρους δόμησης στο ρυμοτομικό σχέδιο.

- Η οργανωμένη δόμηση αντιμετωπίζεται σαν ενιαίο Ο.Τ.

- Δεν μπαίνει Σ.Δ. σε οργανωμένη δόμηση.

- Πρασιές της περιοχής (μέγεθος οικοπέδων κλπ.).

- Προτεραιότητα για δημιουργία πρασιών αμφίπλευρα δρόμου και όχι σε όλες τις πλευρές Ο.Τ. (δηλαδή εναρμόνιση σε δρόμο και όχι σε ΟΤ.)

- Προσοχή στις υψομετρικές του εδάφους για δρόμους και για Ο.Τ.

- Κατά την ρυμοτόμηση (ιδίως σε αναθεωρήσεις πολεοδομικών μελετών) προσέχουμε να μην καταστρέψουμε άδικα ιδιοκτησίες.

- Για δημιουργία κοινωφελών εγκαταστάσσεων, καλλίτερα να απαλλοτριώνουμε λίγα και μεγάλα οικόπεδα παρά πολλά και μικρά.

- Οι όροι δόμησης παράγουν την δομημένη μορφή του οικισμού. Δημιουργία τομέων όρων δόμησης.

- Καλό είναι να διατηρούμε τους υλοποιημένους Κ.Χ. (δρόμους κλπ.)

- Στο τέλος της μελέτης, έλεγχος ανά Ο.Τ.

- Στο τέλος της μελέτης, έλεγχος για ισοζύγιο γής.

- Οι απαιτήσεις σε Κ.Χ. και κοινωφελή, ανάλογα με το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικισμού.

- Ενδεικτικά:: Κ:Χ. – κοινωφελείς εγκαταστάσεις:	35% ~ 55% της συνολικής έκτασης. Δομήσιμη επιφάνεια: 45% ~ 65%.

- Όχι μεγάλες διαφορές στο μέγεθος και σχήμα του Ο.Τ. ιδίως στην ίδια πολεοδομική ενότητα. Μεγαλύτερα Ο.Τ. εκεί που είναι μεγαλύτερες οι ιδιοκτησίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ολόκληρες.

- Χωρισμός σε Πολεοδομικές Ενότητες / γειτονιές.

- Χρήσεις που απαιτούν πολλή έκταση (π.χ. γήπεδο ποδοσφαίρου κλπ) αν δεν υπάρχουν ήδη, προτιμότερο να γίνονται εκτός οικισμού. Αν δεν ορίζονται στο Γ.Π.Σ. τότε μπορουμε να προτείνουμε ΖΟΕ αθλητικών εγκαταστάσεων.

- Το πλάτος δρόμου μετράται από ρυμοτομική γραμμή σε ρυμοτομ. γραμμή και δεν σημαίνει πλάτος οδοστρώματος.

- Νεκροταφεία εκτός οικισμών (500μ.).

- Για οποιουσδήποτε υπολογισμούς σε οικισμούς προς πολεοδόμηση (χωρητικότητες κλπ.) να λαμβάνεται υπόψη και ο συντελεστής κορεσμού.