Προσομοίωση ροής του ρέματος Δέση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φαρμάκη του Δήμου Σαρανταπόρου με χρήση του προγράμματος SSIIM

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εξετάζουμε την εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης SSIIM σε ταμιευτήρα, ο οποίος δημιουργείται ύστερα από την κατασκευή φράγματος βαρύτητας στη θέση Δέση στο διαμέρισμα του δήμου Σαρανταπόρου. Προσομοιώθηκε η ροή του νερού  τον ταμιευτήρα από την είσοδο του ρέματος εως και τον τοίχο του φράγματος,  με κάνναβο 50*50. Μελετήθηκε η ροή με σταθερή παροχή , θεωρώντας ως έξοδο του νερού , μια οπή που βρίσκεται στον πυθμένα του ταμιευτήρα και σε θέση κοντά στον τοίχο του φράγματος. Επίσης στην προσομοίωση λήφθηκε υπ οψιν η μορφολογία του πυθμένα του ταμιευτήρα.

1.ΓΕΝΙΚΑ

Στη συγκεκριμένη εργασία είναι η κατασκευή φράγματος στο ρέμα Δέση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φαρμάκη του Δήμου Σαρανταπόρου.

Ο ταμιευτήρας που σχηματίζεται καλύπτει μέρος του ρέματος, το δε νερό που συγκεντρώνεται θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της άρδευσης γεωργικών εκτάσεων του Δ.Δ. Φαρμάκη και για το πότισμα των ζώων που εκτρέφουν οι κάτοικοι του.

Η περιοχή κατασκευής του φράγματος βρίσκεται ΒΔ του Δημοτικού Διαμερίσματος της Φαρμάκης που είναι οικισμός του Δήμου Σαρανταπόρου, σε μ απόσταση 2,5 Km από το κέντρο του οικισμού. Ο χείμαρρος που θα κατασκευασθεί το φράγμα ονομάζεται Ρέμα Δέση, είναι κλάδος του Ρέματος Βουβάλας, που είναι κλάδος του Βούλγαρη και έχει διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ. Το ρέμα Δέση βρίσκεται νοτιοανατολικά των Καμβουνίων, ενώ η θέση του Φράγματος βρίσκεται σε υψόμετρο +813m +830 m.

Ο Βούλγαρης ποταμός είναι παραπόταμος του Τιταρήσιου που είναι παραπόταμος του Πηνειού.

Για την συγκεκριμένη αυτή θέση έχουμε.

Είδος Φράγματος:                    Φράγμα Βαρύτητας

Ύψος Φράγματος:                     16,32 μέτρα

Μέγιστο βάθος νερού:               16,32 μέτρα

Ανώτατη στάθμη νερού:            16,32 μέτρα

Χωρητικότητα Ταμιευτήρα:        30.852 m3 ύδατος

Έκταση Ταμιευτήρα:                 4.977,80 m2

Έκταση Λεκάνης Απορροής:     18,270 Km2

Για την προσομοίωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό Simulation of Sediment Movement In Water Intakes with Multiblock option (SSIIM) [1] το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάσουμε κάνναβο ΝxN διαστάσεων σε τρισδιάστατο μοντέλο και να εξάγουμε αποτελέσματα αναφορικά με τις ταχύτητες του ρευστού (οριζόντια και κάθετη), την πίεση, την τύρβη το ιξώδες κλπ.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Με την Επιστήμη των Μαθηματικών και συγκεκριμένα με τη βοήθεια της Αριθμητικής Ανάλυσης μοντελοποιήθηκαν Προβλήματα Μηχανικής. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διακριτοποιήθηκε η εξίσωση (1) με την προσέγγιση ελέγχου των όγκων (control – volume approach).

∂Ui∂t+Uj∂Ui∂xi=1ρ∂∂xj(−Pδij−ρuiuj)			(1)

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SIMPLE για διόρθωση πίεσης. Το σχήμα power law ή το προς τα εμπρός δεύτερης τάξης είναι αυτά που εφαρμόστηκαν για διακριτοποίηση των όρων. Οι αριθμητικές μέθοδοι περαιτέρω περιγράφονται από τους Patankar (1980), Melaaen (1992) και Olsen (1991).

Μπορούν να εφαρμοστούν δύο μοντέλα: το k-ε και το k-ω

2.1 Αριθμητικά Μοντέλα

Μοντέλο k-ε

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο υποθέτουμε στο πρόβλημά μας eddy – viscocity (εξ. 2)

vT=cμkε2         k≡12ujui				    (2)

και υπολογίζει κινητική ενέργεια (3) παραγωγή (4) και σκέδαση (5)

∂k∂t+Uj∂k∂xi=∂∂xi(vTσk∂k∂xj)+Pk−ε 		          (3)

Pk=vT∂Uj∂xi(∂Uj∂xi+∂Ui∂xi)				   (4)

∂ε∂t+Uj∂ε∂xj=∂∂xj(vTσk∂ε∂xj)+Cε1εkPk+Cε2ε2k		      (5)

Μοντέλο k- ω

Το Μοντέλο αυτό υπακούει στις παρακάτω εξισώσεις

vT=kω     Wilcox (2000) 				(6)

∂k∂t+Uj∂k∂xj=∂∂xj(σvT∂k∂xj)+Pk−βkω 		          (7)

∂ω∂t+Uj∂ω∂xj=∂∂xj(σvT∂ω∂xj)+αωkPk−βkω 	  	             (8)

Το μοντέλο k- ω δίνει συχνά λιγότερη τύρβη διάχυσης απ΄ ότι  το μοντέλο k – ε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει υπέρθεση όσο αφορά στην πρόβλεψη του μεγέθους των ζωνών επανακυκλοφορίας, όπου το μοντέλο k – ε κάνει υπέρθεση του μήκους των ζωνών επανακυκλοφορίας.

2.2 Επίδραση της βαρύτητας και μοντέλα τοίχου

Στο λογισμικό SSIIM λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των διακυμάνσεων της πυκνότητας στο επίπεδο ροής του νερού εισάγοντας τροποποιημένη eddy – viscosity.  Η eddy – viscosity του μοντέλου k – ε πολλαπλασιάζεται με ένα παράγοντα λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και την πυκνότητα των grad (κλίσεις) (8).

vT=vT,01+β(−gρ∂ρ∂z(∂U∂z))a				       (8)

Μια εμπειρική εξίσωση για τον νόμο των τοιχίων του λογισμικού SSIIM δίδεται από την παρακάτω σχέση (9)

Uux=1kln(30yks)				      (9)

όπου ux είναι η διατμητική ταχύτητα, k σταθερά ίση με 0.4,  y η απόσταση προς το τοιχίο και ks η τραχύτητα.

2.4  Το Λογισμικό SSIIM

Στηριζόμενο στα παραπάνω αριθμητικά μοντέλα και εξισώσεις λειτουργεί το λογισμικό Simulation of Sediment Movement In Water Intakes with Multiblock option (SSIIM). Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό. Αρχικά δημιουργήθηκε για να προσομοιώσει την κίνηση ιζημάτων σε διάφορες γεωμετρίες ποταμών – καναλίων. Αργότερα, η χρήση του προγράμματος επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα Μηχανικής Υδραυλικής. Η υπεροχή του προγράμματος SSIIM συγκριτικά με τα άλλα CFD προγράμματα είναι η ικανότητα της προσομοίωσης της μεταφοράς ιζημάτων με κινητό στρώμα σε μια σύνθετη γεωμετρία

Ο κώδικας DLL

Το SSIIM λύνει τις εξισώσεις Navier – Stokes με το μοντέλο k – ε σε τρισδιάστατο κάνναβο σχεδόν μη ορθογώνιο. Το πρόγραμμα έχει συνταχθεί ώστε να τρέχει σε βιβλιοθήκες δυναμικών συνδέσμων (DLL), κωδικοποιημένους αλγορίθμους οι οποίοι ενοποιημένοι δίνουν ολοκληρωμένες λειτουργίες του λογισμικού SSIIM. Οι αντίστοιχες εκδόσεις του SSIIM σε UNIX δεν χρησιμοποιούν κώδικες DLL.

Το Πλέγμα

Σε δομημένο τρισδιάστατο πλέγμα, για κάθε κελί έχουμε τρείς μεταβλητές, οι οποίες προσδιορίζουν τη θέση του πλέγματος. Η θέση των τοίχων και των επιφανειών εισόδων/εξόδων προσδιορίζονται από τα αρχεία εισόδου όπου οι μεταβλητές του πλέγματος περιλαμβάνονται στο σύνολο των δεδομένων.

Σε μη δομημένο πλέγμα δεν είναι αυτό δυνατό, δεδομένου ότι τα κελία του πλέγματος έχουν μόνο ένα δείκτη, ο οποίος παράγεται σχεδόν τυχαία. Ο χρήστης έχει να προσδιορίσει τις περιοχές όπου παρουσιάζεται εισροή ή εκροή χρησιμοποιώντας ένα γραφικό συντάκτη. Αυτός δεν υπάρχει στην έκδοση του δομημένου κανάβου. Επίσης ο συντάκτης πλέγματος για το μη δομημένο πλέγμα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να εργαστεί σε πολλαπλά blocks αντίθετα με το δομημένο πλέγμα που δουλεύει μόνο σ ένα block. Η ταχύτητα των υπολογισμών είναι μεγαλύτερη στο δομημένο πλέγμα και οι απαιτήσεις σε μνήμη μικρότερες λόγω της απλούστευσης της

γεωμετρίας. Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή του SSIIM 1 (δομημένου πλέγματος).

Αρχείο boogie

Αρχείο εξαγωγής ενδιαμέσων αποτελεσμάτων. Παρουσιάζει επίσης τις παραμέτρους μέση ταχύτητα ύδατος, διατμητική τάση και βάθος ύδατος στις αρχικές τους τιμές. Ακόμη αποτελεί το αρχείο εγγραφής των μηνυμάτων σφαλμάτων και όλη την πληροφορία γραμμένη στο λειτουργικό σύστημα DOS. Αρχικά στο αρχείο καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για την επάρκεια της μνήμης και έπειτα σε πίνακα καταγράφονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την επιφάνεια του ύδατος (αρχικές συνθήκες).

Αρχείο control

Πρόκειται για το δυναμικότερο αρχείο του λογισμικού SSIIM. Στο αρχείο αυτό με τη βοήθεια ειδικών κωδικοποιημένων παραμέτρων μοντελοποιούμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.  Για παράδειγμα, με τις επιλογές G7 και W… ορίζουμε την εισροή/εκροή και τα όρια των τοιχίων αντίστοιχα όπως και με τις F επιλογές που ορίζονται πολλές λειτουργικές παράμετροι. Τα μηνύματα λάθους καταγράφονται από αυτό το αρχείο στο αρχείο boogie.

T                                 title field

F 2  R                           run choice

F 7  V        run options

F 16 0.019771   roughness in meters

F 53 100 100 1 1

G 1 50 50 13 1    grid and array sizes

G 3 0 3 7 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100  vertical grid distribution

G 7 0  1 2 50 2 13 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 inflow

G 7 1 3 45 46 25 26 0 0 0.1 0.0 0.0 1.0 outflow in bottom

G 8 2 50 2 50 2 13 0.00010000 0.000000 0.000000

P 2 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.250000

P 3 2 2 2 1

W 1 50.000000 1.000000 19.000000

W 2 10 1 5 10 20 25 30 35 40 45 50

W 4 1 -1 50 2 50 2 13

W 4 3 0 2 45 46 25 26

K 1 40000 60000

K 2 0 1

K 3 0.0800000 0.0800000 0.0800000 0.0200000 0.0500000 0.0500000

K 4 1 1 1 5 1 1

K 5 0 0 0 0 0 0

K 6 0 0 0 0 0 0

Αρχείο koordina

Πρόκειται για το αρχείο του λογισμικού SSIIM στο οποίο φαίνονται οι συντετάγμενες των κελίων του πλέγματος που σχεδιάστηκε για την προσομοίωση του ταμιευτήρα.

Το συγκεκριμένο πλέγμα έχει διαστάσεις 50*50 , δηλαδή έχει 2500 κελια.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι συντετάγμενες της εισόδου , δηλαδή τα πρώτα 50 κελιά.

1	1	6.437198	36.433062	17

1	2	6.279558	36.664168	16.99

1	3	6.121918	36.895275	16.98

1	4	5.964278	37.126382	16.97

1	5	5.806638	37.357489	16.96

1	6	5.648998	37.588596	16.95

1	7	5.491358	37.819703	16.94

1	8	5.333718	38.05081	16.93

1	9	5.176078	38.281917	16.92

1	10	5.018438	38.513024	16.91

1	11	4.860798	38.744131	16.9

1	12	4.703158	38.975238	16.89

1	13	4.545519	39.206345	16.88

1	14	4.529697	39.59953	16.87

1	15	4.513875	39.992715	16.86

1	16	4.498053	40.3859	16.85

1	17	4.482231	40.779084	16.84

1	18	4.46641	41.172269	16.83

1	19	4.450588	41.565454	16.82

1	20	4.434766	41.958639	16.81

1	21	4.418944	42.351824	16.8

1	22	4.403122	42.745009	16.79

1	23	4.387301	43.138194	16.78

1	24	4.371479	43.531378	16.77

1	25	4.355657	43.924563	16.76

1	26	4.339835	44.317748	16.77

1	27	4.324013	44.710933	16.78

1	28	4.314646	44.950544	16.79

1	29	4.305278	45.190154	16.8

1	30	4.295911	45.429765	16.81

1	31	4.286544	45.669376	16.82

1	32	4.277176	45.908986	16.83

1	33	4.267809	46.148597	16.84

1	34	4.258441	46.388207	16.85

1	35	4.249074	46.627818	16.86

1	36	4.239706	46.867429	16.87

1	37	4.230339	47.107039	16.88

1	38	4.220971	47.34665	16.89

1	39	4.211604	47.586261	16.9

1	40	4.202236	47.825871	16.91

1	41	4.192869	48.065482	16.92

1	42	4.183501	48.305093	16.93

1	43	4.174134	48.544703	16.94

1	44	4.164766	48.784314	16.95

1	45	4.155399	49.023925	16.96

1	46	4.146032	49.263535	16.97

1	47	4.136664	49.503146	16.98

1	48	4.127297	49.742756	16.99

1	49	4.117929	49.982367	17

1	50	4.108562	50.221978	17

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑΚΥΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ :

- ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ , ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

- ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ .

- ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ.

- ΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ( ΟΠΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ) ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΣ.

- ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΑΣΤΑΘΕΙΑ  ΤΗΣ  ΡΟΗΣ           ( ΔΙΑΦ.26 ) , ΣΕ ΈΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ . ΕΚΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ , ΟΠΟΥ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ.

CROSS- SECTION 50