Η εργασία θα γίνει σε ομάδες 2 ατόμων. Αφού υπολογισθούν τα ζητούμενα θα πρέπει να συνταχθεί τεχνική έκθεση όπου θα τα συμπεριλαμβάνει και θα καταλήγει σε συμπεράσματα για την κυκλοφοριακή λειτουργία της διατομής. Ημερομηνία Παράδοσης-Εξέτασης η τελευταία εβδομάδα μαθημάτων σε ώρα και ημέρα που θα ανακοινωθεί.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο δίνονται τα στοιχεία φόρτου και ταχύτητας, τμήματος αστικής ελεύθερης λεωφόρου 3 λωρίδων κυκλοφορίας για χρονική περίοδο μιας εβδομάδας και σε 5λεπτα διαστήματα της ώρας.

Αφού συμπληρωθούν οι στήλες «Φόρτος» και «Ταχύτητα» ως εξής:                                                                                                                     Φόρτος = Αρχικός Φόρτος+5 x A και                                                                                         Ταχύτητα = Αρχική Μέση Ταχύτητα + A/2,                                                                                           όπου A: το μέγιστο τελευταίο ψηφίο από τους 2 Α.Μ. των φοιτητών/φοιτητριών της ομάδας εργασίας.

Ζητούνται:

- Να δημιουργηθεί το διάγραμμα ταχύτητας  - φόρτου για τις τιμές που δίνονται

- Να προσδιορισθεί προσεγγιστικά από το διάγραμμα, η Ταχύτητα Ελεύθερής Ροής

- Να υπολογισθεί η Ημερήσια Κυκλοφορία ανά ημέρα εβδομάδας της εβδομάδας που δίνεται

- Ποια η ΜΗΚ εργασίμων και ποια η ΜΗΚ αργιών της εβδομάδας;

- Ποια η ώρα αιχμής κάθε ημέρας της εβδομάδας που δίνεται; Ποιες οι τιμές φόρτου και ταχύτητας σε αυτές τις ώρες;

- Να γίνει το διάγραμμα ωριαίας διακύμανσης της ημέρας με το μέγιστο κυκλοφοριακό φόρτο της εβδομάδας που δίνεται

- Να προσδιορισθεί η Στάθμη Εξυπηρέτησης ανά ώρα, της ημέρας με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία με βάση την πυκνότητα αλλά και το δείκτη v/c. Παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των δύο κριτηρίων;  Να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία για Ταχύτητα Ελεύθερης Ροής 110χλμ/ώρα. Σε ποιες και πόσες ώρες η διατομή λειτουργεί ικανοποιητικά και σε ποιες/πόσες πλησιάζει σε συνθήκες συμφόρησης;

Αν η εβδομάδα που δίνεται είναι η αντιπροσωπευτική του μήνα «Μάρτιος 2015» (δηλαδή η ΜΗΚ Μαρτίου ισούται με την ΜΗΚ αυτής της εβδομάδας) και ισχύουν τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα, ζητούνται:

- Η ΜΗΚ κάθε μήνα

- Το διάγραμμα των ΜΗΚ ανά μήνα

- Η ΕΜΗΚ του 2015

| Μήνας | ΜΗΚ Μήνα/ΜΗΚ Μαρτίου |
| --- | --- |
| Ιανουάριος | 0,8 |
| Φεβρουάριος | 0,75 |
| Μάρτιος | 1 |
| Απρίλιος | 1,1 |
| Μάιος | 1,2 |
| Ιούνιος | 1,3 |
| Ιούλιος | 1,35 |
| Αύγουστος | 0,70 |
| Σεπτέμβριος | 1 |
| Οκτώβριος | 1,1 |
| Νοέμβριος | 1 |
| Δεκέμβριος | 1 |