Γεωναφορά χαρτών 1:5,000 της ΓΥΣ σε ΕΓΣΑ87

Από το διαδίκτυο βρίσκουμε ένα site που να κάνει τη μετατροπή από HATT σε ΕΓΣΑ87: π.χ. http://www.geographer.gr/ci/index.php/hatt/ Για τη μετατροπή πρέπει να γνωρίζουμε το φύλλο χάρτη ΓΥΣ 1:50.000.

Π.χ. ο χάρτης 5334 4 (Ζερέλια) που ανήκει στο φύλλο Ευξεινούπολις

Κέντρο Φ.Χ.  1: 100000: φ = 39° 15’, λ = - 1° 15’

- X: 17059.35 	Y: -8519.87

X: 384593,17	Y: 4336641,85

- X: 21380.20 	Y: -8509.09

X: 388912,54	Y: 4336579,56

- X: 21387.89	Y: -11284.66

X: 388873,27	Y: 4333804,92

- X: 17065.51	Y: -11295.42

X: 384552,37	Y: 4333867,21

Γεωαναφορά αεροφωτογραφίας από την Google Earth σε ΕΓΣΑ87

Εντοπίζουμε 4 ευδιάκριτα σημεία στην αεροφωτογραφία και σημειώνουμε τις συντεταγμένες τους σε WGS84 (φ και λ). Στη συνέχεια μετατρέπουμε τις WGS84 συντεταγμένες σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 μέσω του προγράμματος της ΓΥΣ: http://web.gys.gr/GeoSearch/  (Βέβαια το συνολικό RMS error θα είναι μοιραία τεράστιο)