Μέτρηση αναγωγικών σακχάρων (γλυκόζη, φρουκτόζη)

- 0.1γρ ιστού ομογενοποιείται εντός 600 μl νερού

- Φυγοκέντρηση στα 10.000 xg, 5’ για απομάκρυνση των στερεών. 300 μl υπερκειμένου μεταφέρονται σε νέο μικροφυγοκεντρικό σωλήνα.

- Πρoστίθενται 300 μl διαλύματος Α, συνισταμένου από 2.5% Να2CO3, 2.5% ταρταρικό καλιονάτριο, 2% NaHCO3, Na2SO4  και 300 μl διαλύματος Β, συνισταμένου από 15% CuSO4. 5H2O σε όξινο νερό στο οποίο προσετέθησαν 1-2 σταγόνες θειϊκού οξέως ανά 100 ml.

- Tο παρασκεύασμα θερμαίνεται στους 90ο C επί 10’. Ο χαλκός ανάγεται από τα αναγωγικά σάκχαρα, παράγοντας ίζημα Cu2O. To Na2SO4 παρεμποδίζει την επανοξείδωση του Cu2O από ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

- Το παρασκεύασμα επαφίεται υπό ρέοντος ύδατος ώστε να ψυχθεί. Προστίθενται κατόπιν 300 μl διαλύματος Γ, συνισταμένου από 5% μολυβδικής αμμωνίας, 0.6% Na2HAsO4. 7 H2O, 20% H2SO4. Κυανούς χρωματισμός (κυανούν μολυβδαινίου) εμφανίζεται από την αναγωγή του αρσενομολυβδικού αυτού αντιδραστηρίου από το Cu2O.

- Μετράται η απορρόφηση στα 500 nm, χρησιμοποιώντας ως αναφορά ένα παρόμοιο παρασκεύασμα, στο οποίο δεν προσετέθη εκχύλισμα ιστού, αλλά μόνο νερό. Η συγκέντρωση των σακχάρων υπολογίζεται από μία καμπύλη αναφοράς συγκροτηθείσα από τα αποτελέσματα παρόμοιων μετρήσεων εκτελεσθέντων με διαλύματα γλυκόζης γνωστής συγκεντρώσεως:

απορρόφηση στα 500 nm			συγκέντρωση αναγωγικών σακχάρων

στο εκχύλισμα  (μg ml-1)

0.13						22

0.14						25

0.17						32

0.18						35

0.21						40