Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνων με την μέθοδο Lowry

- 1 cm2 ψιλοκομμένου φύλλου προστίθεται σε 600 μl 100 mM Tris-ΗCl, pH 7.5, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA εντός μικροφυγοκεντρικού σωλήνος.

- Προστίθενται 2 μl 1M DTT (διθειοθρεϊτόλη) και 2 μl 0.1 g / 1 ml PMSF  σε διμεθυλφορμαμίδη και ο ιστός ομογενοποιείται.

- Τα αδιάλυτα στερεά υλικά απομακρύνονται με φυγοκέντρηση στα 10.000 Χ g, 5 min. Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο μικροφυγοκεντρικό σωλήνα.

- Προσθήκη 200 mg/ml στερεού θειϊκού αμμωνίου (η τελική συγκέντρωση είναι 40% κεκορεσμένο σε θειϊκό αμμώνιο. 500 mg / ml είναι 100% κεκορεσμένο διάλυμα), ανακίνηση επί 20 λεπτά, φυγοκέντρηση στα 10.000 xg, 10 min. Μερικές από τις πρωτεϊνες καταπίπτουν σαν ίζημα.

- Το ίζημα των πρωτεινών διαλύεται σε 500 μl νερού.

- Σε έναν μικροφυγοκεντρικό σωλήνα προστίθενται 200 μl νερού και έπειτα 5 μl διαλύματος πρωτεϊνών.

- Προστίθενται 200 μl διαλύματος CTC (2.5 % w/v SDS, 0.2 M NaOH, 2.5% w/v Na2CO3, 0.025% w/v CuSO4.5H2O, 0.025% w/v ταρταρικό κάλιο). Το δείγμα επαφίεται επί 10΄σε θερμοκρασία δωματίου.

- Προστίθενται 100 μl 20% v/v διαλύματος Folin-Ciocalteu. Το δείγμα επαφίεται επί 10΄σε θερμοκρασία δωματίου.

- Μετράται η απορρόφηση στα 750 nm. Η συγκέντρωση των πρωτεϊνων στο δείγμα υπολογίζεται από καμπύλες απορρόφησης διαλυμάτων διαφόρων συγκεντρώσεων της πρωτεϊνης BSA.

Υλικά

3 μικροφυγοκετρικοί σωλήνες

2 πλαστικές πιπέτες

διάλυμα 100 mM Tris-ΗCl, pH 7.5, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA.

0.1 g / 1 ml PMSF  σε διμεθυλφορμαμίδη

νερό

διάλυμα CTC

20% v/v διαλύματος Folin-Ciocalteu

κυψελίδα φωτομέτρου

Άσκηση κατ΄οίκον

Να ευρεθούν στο διαδίκτυο άλλοι τρόποι της χρήσης της μεθόδου Lowry για μέτρηση πρωτεϊνων και ειδικότερα άλλοι τρόποι παρασκευής του διαλύματος CTC. Χρησιμοποιήστε για την έρευνα τις λέξεις: Lowry and protein and (estimation or quantification or measurement) στις βάσεις δεδομένων (Scopus, ISI Web of science, etc) της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου ή στην διεύθυνση  www.ncbi.nlm.nih.gov ή στον οδηγό αναζήτησης MSN.com του διαδικτύου.