Μέτρηση ολικών σακχάρων

- 0.1γρ ιστού ομογενοποιείται εντός 600 μl νερού

- Φυγοκέντρηση στα 10.000 xg, 5’ για απομάκρυνση των στερεών. 300 μl υπερκειμένου μεταφέρονται σε νέο μικροφυγοκεντρικό σωλήνα.

- Πρoστίθενται 500 μl διαλύματος 0.2% ανθρόνης σε νερό/θειϊκό οξύ 1/5 και το παρασκεύασμα επαφίεται στους 95 οC επί 15 min. Κατά το διάστημα αυτό το οξύ υδρολύει τα σύμπλοκα σάκχαρα σε μονοσακχαρίτες και από την ελευθερούμενη γλυκόζη παράγεται 5-ΟΗ-φουρφουράλη. Η φουρφουράλη αντιδρά με την ανθρόνη παράγοντας σύμπλοκο κυανού χρώματος.

- Μετράται η απορρόφηση στα 635 nm, χρησιμοποιώντας ως αναφορά ένα παρόμοιο παρασκεύασμα, στο οποίο δεν προσετέθη εκχύλισμα ιστού, αλλά μόνο νερό. Η συγκέντρωση των σακχάρων υπολογίζεται από μία καμπύλη αναφοράς συγκροτηθείσα από τα αποτελέσματα παρόμοιων μετρήσεων εκτελεσθέντων με διαλύματα γλυκόζης γνωστής συγκεντρώσεως:

απορρόφηση στα 500 nm			συγκέντρωση αναγωγικών σακχάρων

στο εκχύλισμα  (μg ml-1)

0.13						22

0.14						25

0.17						32

0.18						35

0.21						40