Υπολογισμός κοκκομετρίας με την αφή

Ακολουθούμε 4 στάδια στον προσδιορισμό:

- Πλάσιμο του χώματος με νερό (με υπομονή για τέλεια διΰγρανση).

- Δημιουργία «μπάλας» (αν δεν γίνεται ή αν δεν παραμένει μπάλα έχει πάρα πολλή άμμο).

- Δημιουργία «κορδέλας» (όσο μεγαλύτερη η κορδέλα τόσο περισσότερη η άργιλος).

- Αφή (σαν πλαστελίνη που κολλάει στα χέρια = πολλή άργιλος, μαλακή και αλευρώδης υφή = πολλή ιλύς, αν ακούς τριγμό κατά το τρίψιμο = πολλή άμμος).

Πιο αναλυτικά, ακολούθησε το παρακάτω διάγραμμα ροής (flowchart)

Πρόσθεσε νερό

Πρόσθεσε χώμα

Πάρε λίγο χώμα, όσο ένα αυγό. Ψέκασε νερό και πλάσε το μέχρι να γίνει σα στόκος

Παραμένει μπάλα όταν το πιέζεις;

ΝΑΙ                                        ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μήπως είναι πολύ στεγνό; ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μήπως είναι πολύ υγρό; ΟΧΙ

ΑΜΜΩΔΕΣ

Πλάσε την «μπάλα» σε κορδέλα πλάτους 3 cm με τον αντίχειρα και το δείκτη. Σπρώξε την αργά να βγει από το χέρι,

μέχρι που να κοπεί από το βάρος της. Είναι μεγαλύτερη από 2.5 cm;

ΝΑΙ                   ΟΧΙ

ΠΗΛΟ

ΑΜΜΩΔΕΣ

Το χώμα:

-κολλάει στο χέρι

-κάνει μακριά κορδέλα

-λερώνει τα χέρια

-έχει λάμψη αν το τρίψεις

ΝΑΙ                          ΟΧΙ

Το χώμα είναι σαν πλαστελίνη, αλλά:

-δεν κολλάει τόσο πολύ

-είναι πιο μαλακό

ΝΑΙ                                  ΟΧΙ

Το χώμα:

-δεν κολλάει στο χέρι

-δεν κάνει μακριά κορδέλα

-δεν έχει λάμψη αν το τρίψεις

-είναι μαλακό

ΝΑΙ                                ΟΧΙ

Πρόσθεσε νερό και ξεκίνα πάλι

Κάνει τριγμό

(«κριτς-κριτς»)

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

Κάνει τριγμό

(«κριτς-κριτς»)

ΝΑΙ                                 ΟΧΙ

Κάνει τριγμό

(«κριτς-κριτς»)

ΝΑΙ                                  ΟΧΙ

ΑΜΜΟ

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ

ΑΜΜΟ

ΑΡΓΙΛΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΑΜΜΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

Είναι μαλακό σαν αλεύρι;

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

Είναι μαλακό σαν αλεύρι;

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

Είναι μαλακό σαν αλεύρι;

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

ΙΛΥΟ

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ

ΙΛΥΟ

ΑΡΓΙΛΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΙΛΥΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

Έχει άμμο, αλλά όχι πολύ;

Έχει άμμο, αλλά όχι πολύ;

Έχει άμμο, αλλά όχι πολύ;

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ

ΑΡΓΙΛΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΠΗΛΩΔΕΣ

1.

2.

3.

4.